Заказчик:

Администрация города Рубцовска

Алтайского края,

Муниципальный контракт:

№ 2024.050 от 21.05.2024

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД РУБЦОВСК

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Том 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор |  | А.С. Ложкин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела территориального планирования |  | Д.П. Гавриков |
| Руководитель проекта |  | В.С. Рыжевская |

Санкт-Петербург

2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	5

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	7

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования город Рубцовск Алтайского края – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В материалах по обоснованию генерального плана приведены сведения о современном использовании территории муниципального образования город Рубцовск в целом, в целях проведения комплексного анализа территории города, прогноза социально-экономического развития, который лег в основу развития города, применительно к которому разработан генеральный план, расчета нормативной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Генеральный план муниципального образования город Рубцовск является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Целью территориального планирования развития муниципального образования города Рубцовск – является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения муниципального образования город Рубцовск градостроительными средствами.

Генеральный план муниципального образования город Рубцовск выполнен в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2.	Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

3.	Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ.

4.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.

5.	Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

6.	Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7.	Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

8.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.	Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

10.	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с учетом изменений, внесенных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 февраля 2019 года № 44).

11.	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»

12.	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

13.	СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

14.	СП 19.13330.2019 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*».

15.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

16.	Постановление от 27 октября 2020 года №32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

17.	Постановление от 24 декабря 2020 года №44 Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

18.	Региональные нормативы градостроительного проектирования.

19.	Местные нормативы градостроительного проектирования города.

# 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение на территории города Рубцовск Алтайского края, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта, мероприятие | Местоположение объекта, функциональная зона | Характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1. Планируемые объекты местного значения в области социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Планируемые объекты местного значения в области образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | Для образовательных целей | Строительство детского сада | Жилая зона | Проектная мощность - 300 мест. | - |
| 2 | Детский сад | Для образовательных целей | Строительство детского сада | Общественно-деловая зона | Проектная мощность - 300 мест. | - |
| 1.1.2. Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общеобразовательная школа | Для образовательных целей | Строительство школы | Общественно-деловая зона, г. Рубцовск, ул.Никольская, 8 | Площадь земельного участка - 2,1 га. Проектная мощность - 300 мест. | - |
| 4 | Общеобразовательная школа | Для образовательных целей | Строительство школы | Общественно-деловая зона, г. Рубцовск, ул.Комсомольская, 99 | Площадь земельного участка - 1,51 га. Проектная мощность - 300 мест. | - |
| - 1.3. Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Спортивная площадка | Для спортивно-оздоровительных целей | Строительство спортивной площадки | Общественно-деловая зона, г. Рубцовск | Проектный размер земельного участка – 2 га. | - |
| - 2. Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Водопроводные сети | - Для развития инженерной инфраструктуры | Реконструкция существующих водопроводных сетей и прокладка новых сетей. | - г. Рубцовск | - 3,6 км | - - |
| - 7 | - Самотечные коллекторы | - Для развития инженерной инфраструктуры | Строительство самотечных коллекторов | - Западный район, г. Рубцовск | - 1,2 км |  |
| - 8 | - Насосные станции | - Для развития инженерной инфраструктуры | Строительство насосной станции | - Западный район, г. Рубцовск | - 1 шт |  |
| - 9 | - Трубопроводы | - Для развития инженерной инфраструктуры | Строительство напорных трубопроводов | - Западный район, г. Рубцовск | - 3 км |  |
| - 3. Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Путепровод | Для развития транспортной инфраструктуры | Строительство южного путепровода | Зона транспортной инфраструктуры, г. Рубцовск, в створе ул.Сельмашской без спрямления трассы магистрали южнее Угловского тракта до ул.Р.Зорге. | 0,8 км | - |
| 11 | Улично-дорожная сеть | Для развития транспортной инфраструктуры | Улично-дорожная сеть нового западного района города Рубцовск | Зона транспортной инфраструктуры. Новый западный район города Рубцовск. | 3,3 км | - |
| 12 | Общегородская магистраль | Для развития транспортной инфраструктуры | Пробивка участка общегородской магистрали от ул. Ленина до ул. Алтайской | Зона транспортной инфраструктуры. восточный район города Рубцовск. | 0,7 км | - |
| 13 | Автодорожный мост | Для развития транспортной инфраструктуры | Строительство автодорожного моста через р. Алей с подходами в продолжение улицы Светлова | Зона транспортной инфраструктуры. город Рубцовск. | 1 шт | - |
| 14 | Улично-дорожная сеть | Для развития транспортной инфраструктуры | Строительство и благоустройство уличной сети в северной и южной части восточного района в зоне первоочередной коттеджной застройки, в том числе строительство автомобильной дороги по ул. Никольской от ул. Алтайской с выходом к многоэтажным гаражным бокса вблизи железной дороги | Зона транспортной инфраструктуры. город Рубцовск. | 2,13 км | - |
| 15 | Общегородская магистраль | Для развития транспортной инфраструктуры | Строительство магистрали общегородского значения вдоль западного жилого района от ул. Р. Зорге до Новоегорьевского тракта | Зона транспортной инфраструктуры. Западный район, город Рубцовск. | 3 км | - |
| 16 | Общегородская магистраль | Для развития транспортной инфраструктуры | Пробивка участка магистрали общегородского значения на продолжение Рабочего тракта до ул. Менделеева | Зона транспортной инфраструктуры. Западный район, город Рубцовск. | 0,5 км | - |
| 17 | Улично-дорожная сеть | Для развития транспортной инфраструктуры | Строительство новой и благоустройство существующей улично–дорожной сети в юго–западном районе коттеджной застройки: | Зона транспортной инфраструктуры. Западный район, город Рубцовск. | 3,5 км | - |
| 18 | Троллейбусная линия | Для развития транспортной инфраструктуры | Намечается закольцевать линиями троллейбуса проспект ленина и улицу Пролетарскую через улицу Транспортную | Зона транспортной инфраструктуры. Западный район, город Рубцовск. | 0,87 км | - |
| - 4. Планируемые объекты местного значения в иных областях, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Данные объекты отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| - 5. Планируемые объекты местного значения в области утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| Данные объекты отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Планируемые объекты местного значения в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Данные объекты отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

# 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 2

Параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание назначения функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Площадь функциональной зоны, га | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование объекта, значение, местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилые зоны | Для размещения и обеспечения правовых условий формирования жилых районов. | Предельное количество этажей – не ограничено, коэффициент застройки – 0,7. | 2076,39 га | Объекты местного значения: -дошкольное образовательное учреждение (строительство) |
|  | Общественно-деловые зоны | Для размещения объектов обслуживания населения | Предельное количество этажей – не ограничено, коэффициент застройки – 0,7. | 248,76 га | Объекты регионального значения: - центра культурного развития (строительство, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 21А) Объекты местного значения - дошкольное образовательное учреждение (строительство) -общеобразовательная организация (строительство, г. Рубцовск, ул. Никольская, 8) -общеобразовательная организация (строительство, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 99) -спортивное сооружение (строительство) Объекты иного значения: -торговый центр (строительство, г. Рубцовск, северо-западней пересечения пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского) |
|  | Производственная зона | Для размещения промышленных объектов | Предельное количество этажей – не ограничено, коэффициент застройки – 0,8. | 1192,88 | Объекты регионального значения: - расширение ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» для масштабного производства (реконструкция) - реконструкция и техническое перевооружение сталелитейного цеха и литейного участка модельного цеха (реконструкция) |
|  | Коммунально-складская зона | Для размещения коммунальных и складских объектов | Предельное количество этажей – не ограничено, коэффициент застройки – 0,8. | 71,08 | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов | Предельное количество этажей – не ограничено, коэффициент застройки – 0,8 | 160,01 | Объекты местного значения: -строительство насосной станции |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов | - | 1321,51 | Объекты местного значения: - строительство путепровода через основные железнодорожные пути в створе ул. Сельмашской и строительство на подходе к железной дороге транспортной развязки движения в разных уровнях; - строительство автодорожного моста через р. Алей с подходами в продолжение улицы Светлова Объекты иного значения: -автозаправочная станция (строительство, г. Рубцовск, Рабочий тракт, 9) - размещение объектов придорожного сервиса вдоль федеральной трассы – Барнаульское шоссе |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | Для размещения пастбищ, полей, лугов, сенокосов | - | 659,4 | - |
|  | Зона садоводства, огородничества | Для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Предельное количество этажей – не более 3, Коэффициент застройки – 0,8. | 1754,39 | - |
|  | Производственная зона сельско-хозяйственных предприятий | Для размещения сельскохозяйственных предприятий и их инфраструктуры | - | 15,81 | - |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | Для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования | Предельное количество этажей – не более 3, Площадь озеленения земельных участков – не менее 90% территории участка. | 11,05 | - |
|  | Зона отдыха | Для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | Предельное количество этажей – не более 3, Коэффициент застройки – 0,1. | 102,89 | - |
|  | Иные рекреационные зоны | Зона лугопарков | - | 401,29 | - |
|  | Зона кладбищ | Для размещения гражданских захоронений | - | 23,08 | - |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | Для размещения объектов, предназначенных для складирования и захоронения отходов | - | 19,71 | - |
|  | Зона режимных территорий | Для размещения режимных объектов и территорий | - | 133,85 | - |
|  | Зона акваторий | Для размещения водных объектов | - | 132,9 | - |