Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

# Техническое задание

на изготовление и поставку контейнеров для мусора

1.  Поставщик должен гарантировать, что товар будет соответствовать действующим нормативным документам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость.

Контейнеры для мусора с верхней загрузкой и полезным объемом не менее 0,75м3. Все детали выполнены из горячекатаного стального листа (ГОСТ 16523-97) толщиной не менее 2мм, с последующей их сваркой, грунтовкой и двойной   окраской. Стороны контейнера должны быть выполнены из цельных листов, согнуты на листогибе, по швам полностью обварены. Днище и верхняя кромка контейнера должны быть усилены металлическими уголками, размером не менее 40*40*4мм (ГОСТ 8509-93).Контейнер должен быть оснащен 4-мя опорами из уголка равнополочного (ГОСТ 8509-93) размером 40*40*4мм, предотвращающими промерзание в зимний период.

2.  Исполнитель  несет гарантийную ответственность в течение 12-ти  месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

5.  Исполнитель передает заказчику по акту приема-передачи новые контейнеры для мусора, при этом заказчику, в течение трех дней со дня поставки контейнеров, необходимо проверить:

- отсутствие механических повреждений конструкций;

- отсутствие повреждений  покрытия;

- наличие паспортов готовых изделий с подтверждающими сертификатами соответствия материалов.

Начальник управления

администрации города Рубцовска

по ЖКДХ и благоустройству								О.И.Гусева