| Согласовано: Утверждаю: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| И.о. первого заместителя Начальник управления по жилищно-коммунальному |  |  |  |
| Главы Администрации города Рубцовска дорожному хозяйству и благоустройству |  |  |  |
| _____________Г.А. Крешевский _______________ О.И. Гусева |  |  |  |
| «___» ___________ 2013г. «____» ______________2013г. |  |  |  |
| Стройка: | Монтаж светофорного объекта на пересечении пр-кт Ленина - пер. Садовый в г. Рубцовске |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на выполнение работ по монтажу светофорного объекта |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 631.813 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 37.893 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 148.094 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.507 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 85.739 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 1"" |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.2, Н16= 1.2, Н47= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРм 08-02-149-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 100 м кабеля | 2.425 | 5 381.05 | 227.81 | 2 985.30 | 13 049 | 552 | 7 239 | 14.96 | 4.446 | 58 446 | 8 264 | 32 186 |
|  |  |  |  | 2 167.95 | 278.21 |  | 5 257 | 675 | 3.423 | 14.952 |  | 17 996 | 10 087 |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 166 |  |  |  | 76% | 13 947 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 798 |  |  |  | 47% | 8 625 |  |  |
| 2. | ТССЦ 509-8108 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Трос, м | 120 | 19.75 |  |  | 2 369 |  |  |  |  | 4 315 |  |  |
|  |  |  |  | 19.75 |  |  | 2 369 |  | 1.821 |  |  | 4 315 |  |
| 3. | ТЕРм 08-02-412-03 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 100 м | 0.985 | 405.06 | 77.45 | 9.41 | 399 | 76 | 9 | 14.96 | 5.617 | 1 969 | 1 141 | 52 |
|  |  |  |  | 318.20 | 0.52 |  | 313 | 1 | 2.475 | 15.082 |  | 776 | 8 |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 73 |  |  |  | 76% | 873 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50 |  |  |  | 47% | 540 |  |  |
| 4. | ТЕР 33-04-008-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.13 | 1 614.88 | 319.97 | 620.97 | 210 | 42 | 81 | 14.96 | 5.613 | 1 212 | 622 | 453 |
|  |  |  |  | 673.94 | 66.26 |  | 88 | 9 | 1.564 | 14.962 |  | 137 | 129 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 54 |  |  |  | 84% | 631 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 31 |  |  |  | 43% | 323 |  |  |
| 5. | ТЕРм 08-02-146-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.2 | 5 092.40 | 160.32 | 1 336.82 | 1 018 | 32 | 267 | 14.96 | 3.877 | 2 847 | 480 | 1 037 |
|  |  |  |  | 3 595.26 | 115.98 |  | 719 | 23 | 1.851 | 14.958 |  | 1 331 | 347 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 52 |  |  |  | 76% | 629 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 36 |  |  |  | 47% | 389 |  |  |
| 6. | ТЕРм 08-03-574-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2, 100 жил | 0.04 | 2 619.66 | 343.54 | 16.50 | 105 | 14 | 1 | 14.96 | 4.621 | 358 | 206 | 3 |
|  |  |  |  | 2 259.62 | 0.13 |  | 90 |  | 1.65 | 14.231 |  | 149 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 13 |  |  |  | 76% | 157 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9 |  |  |  | 47% | 97 |  |  |
| 7. | ТЕРм 08-02-158-14 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. | 4 | 21.71 | 11.59 | 2.35 | 87 | 46 | 9 | 14.96 | 5.604 | 943 | 694 | 53 |
|  |  |  |  | 7.77 | 0.13 |  | 31 | 1 | 6.336 | 14.231 |  | 197 | 8 |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 45 |  |  |  | 76% | 534 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31 |  |  |  | 47% | 330 |  |  |
| 8. | ТЕРм 08-02-155-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения ( ТП ), 1 проход кабеля | 1 | 23.07 | 4.51 |  | 23 | 5 |  | 14.96 | 1 | 115 | 67 |  |
|  |  |  |  | 18.56 |  |  | 19 |  | 2.535 | 1 |  | 47 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 76% | 51 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 |  |  |  | 47% | 31 |  |  |
| 9. | Прайс-лист. Самонесущий изолированный провод СИП4 2х16мм2, м | 150 | 5.58 |  |  | 837 |  |  | 14.96 | 5.57 | 4 084 |  |  |
|  |  |  |  | 5.58 |  |  | 837 |  | 4.88 | 14.96 |  | 4 084 |  |
|  | Поправки: М: =31.50/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Прайс-лист. Дистанционный бандаж BIC-15.50, шт. | 1 | 10.45 |  |  | 10 |  |  | 14.96 | 5.57 | 51 |  |  |
|  |  |  |  | 10.45 |  |  | 10 |  | 4.88 | 14.96 |  | 51 |  |
|  | Поправки: М: =59.00/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 111-3165 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП), шт. | 0.14 | 24.72 |  |  | 3 |  |  |  |  | 436 |  |  |
|  |  |  |  | 24.72 |  |  | 3 |  | 125.995 |  |  | 436 |  |
| 12. | Прайс-лист. Анкерный кронштейн CS 10.3, шт. | 3 | 33.66 |  |  | 101 |  |  | 14.96 | 5.57 | 493 |  |  |
|  |  |  |  | 33.66 |  |  | 101 |  | 4.88 | 14.96 |  | 493 |  |
|  | Поправки: М: =190.00/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 111-3161 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Хомут стяжной (СИП) Е778, шт. | 5 | 2.19 |  |  | 11 |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 2.19 |  |  | 11 |  | 2.302 |  |  | 25 |  |
| 14. | Прайс-лист. Бугель NB 20, 100шт | 0.07 | 262.86 |  |  | 18 |  |  | 14.96 | 5.57 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 262.86 |  |  | 18 |  | 4.88 | 14.96 |  | 90 |  |
|  | Поправки: М: =1484.00/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Прайс-лист. Кронштейн анкерный CA 16, шт. | 3 | 6.47 |  |  | 19 |  |  | 14.96 | 5.57 | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 6.47 |  |  | 19 |  | 4.88 | 14.96 |  | 95 |  |
|  | Поправки: М: =36.50/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Прайс-лист. Анкерный зажим DN 123, шт. | 6 | 15.59 |  |  | 94 |  |  | 14.96 | 5.57 | 456 |  |  |
|  |  |  |  | 15.59 |  |  | 94 |  | 4.88 | 14.96 |  | 456 |  |
|  | Поправки: М: =88.00/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Прайс-лист. Клиновой анкер 10х95, шт. | 3 | 9.69 |  |  | 29 |  |  | 14.96 | 5.57 | 142 |  |  |
|  |  |  |  | 9.69 |  |  | 29 |  | 4.88 | 14.96 |  | 142 |  |
|  | Поправки: М: =54.7/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Прайс-лист. Фасадное крепление для СИП SF 50, шт. | 29 | 14.52 |  |  | 421 |  |  | 14.96 | 5.57 | 2 056 |  |  |
|  |  |  |  | 14.52 |  |  | 421 |  | 4.88 | 14.96 |  | 2 056 |  |
|  | Поправки: М: =82.00/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 501-0807 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.144 | 10 215.49 |  |  | 1 471 |  |  |  |  | 5 741 |  |  |
|  |  |  |  | 10 215.49 |  |  | 1 471 |  | 3.903 |  |  | 5 741 |  |
| 20. | ТССЦ 501-0809 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.197 | 17 596.30 |  |  | 3 466 |  |  |  |  | 15 280 |  |  |
|  |  |  |  | 17 596.30 |  |  | 3 466 |  | 4.408 |  |  | 15 280 |  |
| 21. | ТЕРм 08-02-158-05 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. | 18 | 44.07 | 3.83 | 2.35 | 793 | 69 | 42 | 14.96 | 5.604 | 3 117 | 1 031 | 237 |
|  |  |  |  | 37.88 | 0.13 |  | 682 | 2 | 2.71 | 14.231 |  | 1 848 | 34 |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 67 |  |  |  | 76% | 809 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 46 |  |  |  | 47% | 501 |  |  |
| 22. | ТЕРм 08-02-158-06 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10 ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. | 24 | 47.16 | 5.24 | 2.35 | 1 132 | 126 | 56 | 14.96 | 5.604 | 4 794 | 1 882 | 316 |
|  |  |  |  | 39.57 | 0.13 |  | 950 | 3 | 2.733 | 14.231 |  | 2 595 | 45 |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 123 |  |  |  | 76% | 1 465 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84 |  |  |  | 47% | 906 |  |  |
| 23. | ТЕРм 08-02-370-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж контроллера: щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. | 1 | 54.25 | 11.88 | 30.58 | 54 | 12 | 31 | 14.96 | 5.612 | 397 | 178 | 172 |
|  |  |  |  | 11.79 | 1.68 |  | 12 | 2 | 4.067 | 14.925 |  | 48 | 25 |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 13 |  |  |  | 76% | 154 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9 |  |  |  | 47% | 95 |  |  |
| 24. | Прайс-лист. Контроллер дорожный КДУ 3.2Н, шт. | 1 | 8 761.33 |  |  | 8 761 |  |  | 14.96 | 5.57 | 29 000 |  |  |
|  |  |  |  | 8 761.33 |  |  | 8 761 |  | 3.31 | 14.96 |  | 29 000 |  |
|  | Поправки: М: =29000/3.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРм 08-02-472-09 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм, 100 м | 0.08 | 1 416.85 | 199.88 | 71.38 | 113 | 16 | 6 | 14.96 | 5.131 | 542 | 239 | 29 |
|  |  |  |  | 1 145.58 | 2.45 |  | 92 |  | 2.982 | 14.945 |  | 273 | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 15 |  |  |  | 76% | 184 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10 |  |  |  | 47% | 114 |  |  |
| 26. | ТЕР 01-02-059-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 1, 1 электрод заземления | 3 | 174.83 | 41.32 |  | 525 | 124 |  | 14.96 | 1 | 3 081 | 1 854 |  |
|  |  |  |  | 133.52 |  |  | 401 |  | 3.063 | 1 |  | 1 227 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 99 |  |  |  | 64% | 1 187 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 56 |  |  |  | 32% | 593 |  |  |
| 27. | ТЕРм 08-02-471-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт. | 0.3 | 735.21 | 77.80 | 53.10 | 221 | 23 | 16 | 14.96 | 5.124 | 1 096 | 349 | 82 |
|  |  |  |  | 604.31 | 1.81 |  | 181 | 1 | 3.672 | 14.874 |  | 666 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 23 |  |  |  | 76% | 271 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16 |  |  |  | 47% | 168 |  |  |
| 28. | ТЕРм 08-02-472-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, 100 м | 0.02 | 916.30 | 178.30 | 57.79 | 18 | 4 | 1 | 14.96 | 5.059 | 109 | 53 | 6 |
|  |  |  |  | 680.21 | 1.81 |  | 14 |  | 3.68 | 14.874 |  | 50 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 76% | 41 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 |  |  |  | 47% | 25 |  |  |
| 29. | ТЕР 33-01-007-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 1 группа грунтов, 1 котлован | 6 | 84.69 | 5.28 | 79.41 | 508 | 32 | 476 | 14.96 | 4.882 | 2 800 | 474 | 2 326 |
|  |  |  |  |  | 6.31 |  |  | 38 | 1 | 14.942 |  |  | 566 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 74 |  |  |  | 84% | 874 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 42 |  |  |  | 43% | 447 |  |  |
| 30. | ТЕР 33-01-002-03 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3, 1 м3 фундаментов | 1.7879 | 1 027.26 | 31.82 | 184.21 | 1 837 | 57 | 329 | 14.96 | 4.032 | 8 590 | 851 | 1 328 |
|  |  |  |  | 811.23 | 7.69 |  | 1 450 | 14 | 4.42 | 14.962 |  | 6 411 | 206 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 75 |  |  |  | 84% | 888 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 43 |  |  |  | 43% | 455 |  |  |
| 31. | ТЕР 33-01-016-01 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, 1 т опор | 1.11338 | 12 565.08 | 283.74 | 1 486.82 | 13 990 | 316 | 1 655 | 14.96 | 4.192 | 70 015 | 4 726 | 6 939 |
|  |  |  |  | 10 794.52 | 95.41 |  | 12 018 | 106 | 4.855 | 14.955 |  | 58 349 | 1 589 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 443 |  |  |  | 84% | 5 305 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 253 |  |  |  | 43% | 2 715 |  |  |
| 32. | ТССЦ 201-0813 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Опоры стальные, т | -1.1467814 | 10 480.12 |  |  | -12 018 |  |  |  |  | -58 349 |  |  |
|  |  |  |  | 10 480.12 |  |  | -12 018 |  | 4.855 |  |  | -58 349 |  |
|  | Объем: (1.11338)*(-1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТССЦ 103-0190 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, м | 12.5 | 155.66 |  |  | 1 946 |  |  |  |  | 14 118 |  |  |
|  |  |  |  | 155.66 |  |  | 1 946 |  | 7.256 |  |  | 14 118 |  |
| 34. | ТССЦ 103-0161 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 10 | 52.12 |  |  | 521 |  |  |  |  | 3 183 |  |  |
|  |  |  |  | 52.12 |  |  | 521 |  | 6.108 |  |  | 3 183 |  |
| 35. | ТССЦ 103-0155 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм, м | 2 | 42.71 |  |  | 85 |  |  |  |  | 491 |  |  |
|  |  |  |  | 42.71 |  |  | 85 |  | 5.746 |  |  | 491 |  |
| 36. | Прайс-лист. Стойка светофорная, шт. | 3 | 2 935.09 |  |  | 8 805 |  |  | 14.96 | 5.57 | 42 970 |  |  |
|  |  |  |  | 2 935.09 |  |  | 8 805 |  | 4.88 | 14.96 |  | 42 970 |  |
|  | Поправки: М: =16570/4.88*1.02/1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРм 08-03-543-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. | 12 | 122.03 | 23.75 | 3.33 | 1 464 | 285 | 40 | 14.96 | 4.336 | 7 888 | 4 264 | 173 |
|  |  |  |  | 94.95 |  |  | 1 139 |  | 3.029 | 1 |  | 3 451 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 271 |  |  |  | 76% | 3 241 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 185 |  |  |  | 47% | 2 004 |  |  |
| 38. | Прайс-лист. Светофор транспортный ( опартура 200мм ), шт. | 6 | 2 805.63 |  |  | 16 834 |  |  | 14.96 | 5.57 | 82 149 |  |  |
|  |  |  |  | 2 805.63 |  |  | 16 834 |  | 4.88 | 14.96 |  | 82 149 |  |
|  | Поправки: М: =13423/4.88*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Прайс-лист. Светофор пешеходный ( опартура 200мм ), шт. | 6 | 2 487.30 |  |  | 14 924 |  |  | 14.96 | 5.57 | 72 828 |  |  |
|  |  |  |  | 2 487.30 |  |  | 14 924 |  | 4.88 | 14.96 |  | 72 828 |  |
|  | Поправки: М: =11900/4.88*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Прайс-лист. Комплект креплений светофора, шт. | 12 | 73.16 |  |  | 878 |  |  | 14.96 | 5.57 | 4 284 |  |  |
|  |  |  |  | 73.16 |  |  | 878 |  | 4.88 | 14.96 |  | 4 284 |  |
|  | Поправки: М: =350/4.88*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕРм 08-03-545-17 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 кг | 7.625 | 49.67 | 1.64 | 0.14 | 379 | 12 | 1 | 14.96 | 3.643 | 1 056 | 187 | 4 |
|  |  |  |  | 47.89 |  |  | 365 |  | 2.368 | 1 |  | 865 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11 |  |  |  | 76% | 142 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  |  | 47% | 88 |  |  |
| 42. | ТССЦ 101-1799 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм, т | 0.007625 | 5 542.02 |  |  | 42 |  |  |  |  | 202 |  |  |
|  |  |  |  | 5 542.02 |  |  | 42 |  | 4.792 |  |  | 202 |  |
| 43. | ТЕРм 08-02-370-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж щита учетного: щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. | 1 | 54.25 | 11.88 | 30.58 | 54 | 12 | 31 | 14.96 | 5.612 | 397 | 178 | 172 |
|  |  |  |  | 11.79 | 1.68 |  | 12 | 2 | 4.067 | 14.925 |  | 48 | 25 |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 13 |  |  |  | 76% | 154 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9 |  |  |  | 47% | 95 |  |  |
| 44. | Прайс-лист. Щит учетный ЩУ-1/1-1 74IP54, шт. | 1 | 345.90 |  |  | 346 |  |  | 14.96 | 5.57 | 1 145 |  |  |
|  |  |  |  | 345.90 |  |  | 346 |  | 3.31 | 14.96 |  | 1 145 |  |
|  | Поправки: М: =1351.00/3.31/1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ТЕРм 08-03-575-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка аппаратов в шкафу (автоматический выключатель, счетчик, и т.д.) (прим.) ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05, 1 шт. | 4 | 12.29 | 11.64 |  | 49 | 47 |  | 14.96 | 1 | 707 | 697 |  |
|  |  |  |  | 0.65 |  |  | 3 |  | 4.119 | 1 |  | 11 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 45 |  |  |  | 76% | 530 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31 |  |  |  | 47% | 328 |  |  |
| 46. | Прайс-лист. Авт.выкл. ВА 47-29 2p 10А, шт. | 2 | 22.21 |  |  | 44 |  |  | 14.96 | 5.57 | 147 |  |  |
|  |  |  |  | 22.21 |  |  | 44 |  | 3.31 | 14.96 |  | 147 |  |
|  | Поправки: М: =86.73/3.31/1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Прайс-лист. Авт.выкл. ВА 47-29 2p 16А, шт. | 1 | 22.21 |  |  | 22 |  |  | 14.96 | 5.57 | 74 |  |  |
|  |  |  |  | 22.21 |  |  | 22 |  | 3.31 | 14.96 |  | 74 |  |
|  | Поправки: М: =86.73/3.31/1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Прайс-лист. Счетчик электроэнергии однофазный РИМ-115.02, шт. | 1 | 415.73 |  |  | 416 |  |  | 14.96 | 5.57 | 2 029 |  |  |
|  |  |  |  | 415.73 |  |  | 416 |  | 4.88 | 14.96 |  | 2 029 |  |
|  | Поправки: М: =2347.00/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕРп 01-05-028-05 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Программируемый микропроцессорный комплекс ОП п.1.1.6а Кзтр=1,1, 1 устройство | 1 | 443.10 | 443.10 |  | 443 | 443 |  | 14.96 | 1 | 6 629 | 6 629 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 288 |  |  |  | 52% | 3 447 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 177 |  |  |  | 29% | 1 922 |  |  |
| 50. | ТЕРп 01-13-001-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. ОП п.1.1.6а Кзтр=1,1, 1 присоединение | 1 | 1 882.32 | 1 882.32 |  | 1 882 | 1 882 |  | 14.96 | 1 | 28 160 | 28 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 1 223 |  |  |  | 52% | 14 643 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 753 |  |  |  | 29% | 8 166 |  |  |
| 51. | ТЕРп 01-11-028-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ОП п.1.1.6а Кзтр=1,1, 1 линия | 2 | 5.62 | 5.62 |  | 11 | 11 |  | 14.96 | 1 | 168 | 168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 7 |  |  |  | 52% | 87 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 4 |  |  |  | 29% | 49 |  |  |
| 52. | ТЕРп 01-11-010-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя ОП п.1.1.6а Кзтр=1,1, 1 измерение | 1 | 21.09 | 21.09 |  | 21 | 21 |  | 14.96 | 1 | 316 | 316 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 14 |  |  |  | 52% | 164 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 8 |  |  |  | 29% | 92 |  |  |
| 53. | ТЕРп 01-11-011-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ОП п.1.1.6а Кзтр=1,1, 100 точек | 0.13 | 224.93 | 224.93 |  | 29 | 29 |  | 14.96 | 1 | 437 | 437 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 19 |  |  |  | 52% | 227 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 12 |  |  |  | 29% | 127 |  |  |
| 54. | ТЕРп 01-11-013-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> ОП п.1.1.6а Кзтр=1,1, 1 токоприемник | 1 | 21.09 | 21.09 |  | 21 | 21 |  | 14.96 | 1 | 316 | 316 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 14 |  |  |  | 52% | 164 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 8 |  |  |  | 29% | 92 |  |  |
|  | Раздел 2. Обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ТЕР 27-09-008-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Демонтаж дорожных знаков, 100 знаков | 0.11 | 3 999.33 | 2 172.60 | 1 826.73 | 440 | 239 | 201 | 14.96 | 4.547 | 4 489 | 3 575 | 914 |
|  |  |  |  |  | 154.14 |  |  | 17 | 3.892 | 14.951 |  |  | 254 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 364 |  |  |  | 114% | 4 365 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 243 |  |  |  | 68% | 2 604 |  |  |
| 56. | ТЕР 27-09-008-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков | 0.05 | 7 260.14 | 3 103.72 | 2 609.61 | 363 | 155 | 130 | 14.96 | 4.547 | 3 216 | 2 322 | 593 |
|  |  |  |  | 1 546.81 | 220.20 |  | 77 | 11 | 3.892 | 14.951 |  | 301 | 165 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 236 |  |  |  | 114% | 2 835 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 158 |  |  |  | 68% | 1 691 |  |  |
| 57. | ТССЦ 101-0223 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная, т | -0.0009675 | 14 231.04 |  |  | -14 |  |  |  |  | -77 |  |  |
|  |  |  |  | 14 231.04 |  |  | -14 |  | 5.564 |  |  | -77 |  |
|  | Объем: (0.05)*(-0.01935) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ТССЦ 101-0485 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б, т | -0.000281 | 12 234.65 |  |  | -3 |  |  |  |  | -23 |  |  |
|  |  |  |  | 12 234.65 |  |  | -3 |  | 6.604 |  |  | -23 |  |
|  | Объем: (0.05)*(-0.00562) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | ТССЦ 101-0837 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Растворитель марки Р-4А, т | -0.000169 | 15 880.30 |  |  | -3 |  |  |  |  | -8 |  |  |
|  |  |  |  | 15 880.30 |  |  | -3 |  | 3.009 |  |  | -8 |  |
|  | Объем: (0.05)*(-0.00338) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ТЕР 27-09-012-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков | 0.19 | 864.96 | 587.05 |  | 164 | 112 |  | 14.96 | 1 | 2 085 | 1 669 |  |
|  |  |  |  | 277.90 |  |  | 53 |  | 7.878 | 1 |  | 416 |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 159 |  |  |  | 114% | 1 903 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 106 |  |  |  | 68% | 1 135 |  |  |
| 61. | ТССЦ 101-7021 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт. | 5 | 340.59 |  |  | 1 703 |  |  |  |  | 8 310 |  |  |
|  |  |  |  | 340.59 |  |  | 1 703 |  | 4.88 |  |  | 8 310 |  |
| 62. | ТЕР 33-01-002-03 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3, 1 м3 фундаментов | 0.356 | 1 027.26 | 31.82 | 184.21 | 366 | 11 | 66 | 14.96 | 4.032 | 1 710 | 169 | 264 |
|  |  |  |  | 811.23 | 7.69 |  | 289 | 3 | 4.42 | 14.962 |  | 1 276 | 41 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 15 |  |  |  | 84% | 176 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 43% | 90 |  |  |
| 63. | Прайс-лист. Знак дорожный 3.5, шт. | 1 | 158.36 |  |  | 158 |  |  | 14.96 | 5.57 | 773 |  |  |
|  |  |  |  | 158.36 |  |  | 158 |  | 4.88 | 14.96 |  | 773 |  |
|  | Поправки: М: =894.00/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Прайс-лист. Знак дорожный 5.19.1(2), шт. | 8 | 167.64 |  |  | 1 341 |  |  | 14.96 | 5.57 | 6 545 |  |  |
|  |  |  |  | 167.64 |  |  | 1 341 |  | 4.88 | 14.96 |  | 6 545 |  |
|  | Поправки: М: =946.42/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Прайс-лист. Знак дорожный 6.16, шт. | 4 | 148.35 |  |  | 593 |  |  | 14.96 | 5.57 | 2 896 |  |  |
|  |  |  |  | 148.35 |  |  | 593 |  | 4.88 | 14.96 |  | 2 896 |  |
|  | Поправки: М: =837.49/4.88/1.18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 93 998 | 4 826 | 10 687 |  |  | 463 956 | 72 198 | 47 339 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 485 | 908 |  |  |  | 344 419 | 13 541 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 9 173 |  |  |  |  | 30 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 173 |  |  |  |  | 30 366 |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4.5 - по стр. 24, 44, 46, 47) |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  | 1 366 |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 24, 44, 46, 47) |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 381 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 9 701 |  |  |  |  | 32 113 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 278 | 1 331 | 7 749 |  |  | 110 578 | 19 910 | 34 522 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 199 | 710 |  |  |  | 56 148 | 10 591 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 7 320 |  |  |  |  | 25 797 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 3, 5-8, 21-23, 25, 27, 28, 37, 41, 43, 45) |  |  |  |  | 1 939 |  |  |  |  | 23 181 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 3, 5-8, 21-23, 25, 27, 28, 37, 41, 43, 45) |  |  |  |  | 1 327 |  |  |  |  | 14 335 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 544 |  |  |  |  | 148 094 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56 140 | 1 088 | 2 938 |  |  | 286 986 | 16 262 | 12 817 |
|  |  |  |  |  |  |  | 52 113 | 198 |  |  |  | 257 905 | 2 950 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 745 |  |  |  |  | 8 512 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4, 29-31, 62; %=64 - по стр. 26; %=114 - по стр. 55, 56, 60) |  |  |  |  | 1 517 |  |  |  |  | 18 162 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 4, 29-31, 62; %=32 - по стр. 26; %=68 - по стр. 55, 56, 60) |  |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 10 053 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 58 597 |  |  |  |  | 315 201 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  |  | 2 407 | 2 407 |  |  |  | 36 026 | 36 026 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 49-54) |  |  |  |  | 1 565 |  |  |  |  | 18 734 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 49-54) |  |  |  |  | 963 |  |  |  |  | 10 448 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  |  | 4 935 |  |  |  |  | 65 208 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 102 777 |  |  |  |  | 560 616 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 021 |  |  |  |  | 60 077 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 230 |  |  |  |  | 34 836 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 348 |  |
|  | Возмещение НДС на материалы |  |  |  |  | 12 476 |  |  |  |  | 56 530 |  |  |
|  | Возмещение НДС на механизмы |  |  |  |  | 1 760 |  |  |  |  | 6 084 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18 |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  | 1 862 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 941 |  |  |
|  | Возмещение НДС на оборудование |  |  |  |  | 1 746 |  |  |  |  | 5 780 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 93 076 |  |  |  |  | 528 503 |  |  |
|  | С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ |  |  |  |  | 93 076 |  |  |  |  | 528 503 |  |  |
|  | С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 93 076 |  |  |  |  | 528 503 |  |  |
|  | С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ |  |  |  |  | 93 076 |  |  |  |  | 528 503 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 102 777 |  |  |  |  | 560 616 |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 102 777 |  |  |  |  | 560 616 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 102 777 |  |  |  |  | 560 616 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУД-ЕМ И С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС |  |  |  |  | 119 002 |  |  |  |  | 631 813 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |