Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Тракторной от автодороги А-322 до ул. Арычной в городе Рубцовске Алтайского края | 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог | условная единица | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная проезжая часть |  |  |  |
| 1. | Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,4 кг/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации машин - 1,2 | т | 21,1 |
| 2. | Устройство покрытия из ЩМА-15 асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации машин - 1,2 | м2 | 52700 |
| 3. | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью толщиной 11 см. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации машин - 1,2 | м2 | 25300 |
| 4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 5426,85 |
| Примыкания |  |  |  |
| 5. | Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,9 кг/м2 | т | 2,97 |
| 6. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | т | 463,65 |
| 7. | Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,4 кг/м2 | т | 2,1 |
| 8. | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси тип Б марка II асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 6 см | м2 | 5234 |
| 9. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 на присыпку обочин, группа грунтов 2 | м3 | 247,5 |
| 10. | Транспортировка грунта на 5 км | 1 т груза | 433,125 |
| 11. | Планировка присыпных обочин механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 1500 |
| 12. | Уплотнение грунта обочин прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 | 235,8 |
| 13. | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью толщиной 11 см | м2 | 1500 |
| 14. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 321,75 |

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в сметной документации (Приложения № 2), соответствующим нормативным правилам, техническим стандартам.

2.2 По окончании работ необходимо составить геодезическую исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006  Геометрические параметры автомобильной дороги должны соответствовать  проектным геодезическим отметкам.

2.3. Асфальтобетонные смеси для устройства покрытия должны изготавливаться в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;

ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия».

2.4. Для проверки соответствия качества смеси требованиям стандартов проводят приемосдаточные и периодические испытания. Периодический контроль качества смеси осуществляют при каждом изменении материалов, используемых для приготовления смеси.

2.5. Подрядчик обязан описать систему контроля качества материалов и выполняемых работ (в свободной форме).

2.6. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.

3. Порядок выполнения работ.

3.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.

3.2. Подрядчик представляет свои предложения по организации производства работ и согласовывает график производства работ с Заказчиком.

4. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

4.1. На основании соответствующих нормативных правил (СП) и ГОСТ.

4.2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

4.3. Безопасность выполняемых работ - согласно требованиям Трудового кодекса РФ;

4.4. Мероприятия по охране труда - в соответствии с действующими нормами законодательства.

4.5. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4.6. Заказчик вправе привлекать на договорной основе сторонние специализированные организации на оказание части услуг по техническому надзору, включая лабораторные испытания материалов и изделий.

4.7. Представители Заказчика и специализированной организации имеют право:

беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ:

производить соответствующие записи в специальных Журналах, касающихся технологии производства работ, установленной формы.

4.8. Заказчик вправе выдавать письменное распоряжение о приостановке или завершении работ по причине нарушения технологии работ, неблагоприятных погодных условий, применении некачественных материалов, невыполнение Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также по другим причинам, от которых зависит качество и сроки выполнения работ.

4.9. Распоряжение (предписание) выдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты их подписания и сроков исполнения или заносятся в журнал производства работ.

4.10. Подрядчик должен выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложений к нему и сдать Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта. Устранить все замечания Заказчика.

4.11. Подрядчик в ходе исполнения Контракта и до завершения работ представляет Заказчику Журналы входного, операционного и лабораторного контроля качества работ, о результатах контроля отчитываться перед Заказчиком.

4.12. Подрядчик должен обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, а также выявленные в течение гарантийного срока, за свой счет. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

4.13. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

- 4.14.  Подрядчик, при отсутствии собственной строительной лаборатории, может заключить договор с независимой организацией на проведение лабораторного контроля производимых подрядчиком работ. Независимая организация должна иметь собственную испытательную лабораторию, позволяющую выполнить собственными силами весь комплекс испытаний, необходимых для проведения приемочного контроля выполненных работ и применяемых материалов согласно ведомости объемов работ к Контракту и быть компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (Переиздание)». Объем лабораторных испытаний согласовывается с Заказчиком на основании действующих нормативно-технических документов.

5. Гарантийные обязательства подрядчика.

5.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями муниципального контракта, с соблюдением технологии производства работ и прочих условий контракта. Достижение результатов работ, предусмотренных контрактом, и возможность эксплуатации объектов, на которых выполняются работы, согласно их установленному значению.

5.2. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет (гарантийный срок принимается в зависимости от вида выполняемых работ):

по верхнему слою покрытия – 4 года.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

В гарантийный период Подрядчик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки работ при получении соответствующего уведомления от Заказчика.

5.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в полном объёме.

5.6. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенной работы Заказчик вправе потребовать назначения независимой экспертизы. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

6. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика:

При выполнении работ по содержанию дорог в городе Рубцовске Подрядчику необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства:

Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;

ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Поправкой)»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин»;

ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (с изменениями на 9 декабря 2011 года).						ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».