Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту муниципальных помещений, расположенных на 1 этаже здания по ул. Громова, 30 в городе Рубцовске | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

1.Перечень и объем работ.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квартира двухкомнатная S = 33,11 кв.м (№ 6 ) |  |  |
| 1. | Замена деревянных дверных блоков (910х2070мм-3шт; 710х2070мм-1шт) | м2 | 7,1208 |
| 2. | Покраска потолков белой водоэмульсионной краской с подготовкой поверхности (комнаты, коридор, кухня) | м2 | 30,02 |
| 3. | Замена обоев с подготовкой поверхности стен | м2 | 90,0 |
| 4. | Выравнивание пола: замена листов ДСП, линолеума | м2 | 30,02 |
| 5. | Замена плинтусов | м | 37,0 |
| 6. | Замена подводки ХВС и ГВС (санузел, кухня) | м | 4 |
| 7. | Замена кранов D-20мм | шт | 2 |
| 8. | Установка электроплиты 3-х конфорочной | шт | 1 |
|  | Квартира трехкомнатная S = 72,56 кв.м (№ 1) |  |  |
| 1. | Замена деревянных дверных блоков (910х2070мм-3шт) | м2 | 5,65 |
| 2. | Покраска потолков белой водоэмульсионной краской с подготовкой поверхности (комнаты, коридор, кухня, санузел) | м2 | 72,56 |
| 3. | Замена обоев с подготовкой поверхности стен | м2 | 170,17 |
| 4. | Покраска стен белой водоэмульсионной краской с подготовкой поверхности (санузел) | м2 | 6,53 |
| 5. | Выравнивание пола: замена листов ДСП, линолеума | м2 | 68,82 |
| 6. | Замена плинтусов | м | 72,0 |
| 7. | Замена подводки ХВС и ГВС (санузел, кухня) | м | 4 |
| 8. | Замена кранов D-20мм | шт | 2 |
| 9. | Установка электроплиты 3-х конфорочной | шт | 1 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 1. | Промывка поверхностей квартир | м2 | 105,67 |
| 2. | Вывоз и утилизация мусора | т | 2,5 |

Товары и материалы должны быть новыми, невосстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Все указания в отношении товарных знаков читать со словами «или эквивалент».

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Соответствие выполняемых работ объемам, представленным заказчиком.

2.2. Соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в том числе обеспечение низкого уровня шума), обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Назначение ответственного лица за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).

2.4. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края, а также предписаниями надзорных органов.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно - технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01.-87;

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы;

СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства.  Актуализированная редакция СНиП 3.05-06-85;

ГОСТ 475-2016. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...")

3.2. На предприятии должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. Все применяемые при производстве ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.8. На период проведения ремонтных работ подрядчик должен возместить расходы ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг