Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки в городе Рубцовске в 2024 году. | 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог Эта группировка также включает: - паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений | усл. ед. | 1 |

- Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица 1.1. Нанесение продольной дорожной разметки с применением краски.

| № п/п | Место выполнения работ | Тип разметки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 | 1.6 | 1.5 |
|  |  | Кол-во, м | Кол-во, м | Кол-во, м |
| 1 | Ул. Федоренко | 184,8 | 244,3 | 570,9 |
| 2 | Ул. Северная | 154,7 | 276,5 | 119,7 |
| 3 | Ул. Светлова | 750 | 185 | 89 |
| 4 | Ул. Тихвинская | 155,4 | 106,4 | 317,1 |
| 5 | Ул. Калинина | 351,4 | 545,3 | 1135,4 |
| 6 | Ул. Дзержинского | 644,43 | 504,5 | 144,43 |
| 7 | Бульвар Победы | 210 | 212 | 688 |
| 8 | Пер. Улежникова | 456,4 | 235,2 | 308,4 |
| 9 | Пер. Гражданский | 498,4 | 473,2 | 121,8 |
| 10 | Пр. Рубцовский | 866 | 721 | 965 |
| 11 | Ул. Сельмашская | 749 | 388 | 107 |
| 12 | Ул. Жуковского | 322,7 | 163,8 | 273,5 |
| 13 | Ул. Пролетарская | 1951 | 1375 | 308 |
| 14 | Пр. Ленина | 1725 | 3108 | 1583 |
| 15 | Ул. Краснознаменская | 391,6 | 222,5 | 190,84 |
| 16 | Ул. Алтайская | 817 | 714 | 383 |
| 17 | Ул. Октябрьская | 600 | 1018 | 540 |
| 18 | Ул. Комсомольская | 1892 | 1679 | 565 |
| 19 | Путепровод | - | - | - |
| 20 | Ул. Заводская | 160 | 400 | 1240 |
| 21 | Новоегорьевский тракт | 1103 | 584 | 82 |
| 22 | Ул. Полевая | 200 | 500 | 1480 |
| 23 | Ул. Ростовская | 40 | 100 | 1140 |
| 24 | Пер. Станционный | 774 | 657 | 400 |
| 25 | Рабочий тракт | 40 | 100 | 390 |
| 26 | Змеиногорский тракт | 200 | 500 | 3200 |
| 27 | Ул. Тракторная | 400 | 800 | 3900 |
| 28 | Ул. Рихарда Зорге | 174 | 250 | 1570 |
| 29 | Ул. Блынского | 203 | 100 | 18 |
| 30 | Ул. Красная | 992 | 310,5 | 48 |
| 31 | Пер. Семафорный от ул. Тракторной до ул. Комсомольской | 20 | 110 | - |
|  | Итого: | 17025,83 | 16583,2 | 21878,07 |

Таблица 1.2. Нанесение дорожной разметки 1.25. с применением краски.

| № п/п | Место выполнения работ | Количество, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Алтайская, 187 | 20 |
| 2 | Пр. Ленина, 187 | 30 |
| 3 | Ул. Жуковского, 4 | 18 |
| 4 | Ул. Октябрьская, 68 | 20 |
| 5 | Ул. Сельмашская, 38в | 16 |
| 6 | Ул. Пролетарская, 284а | 20 |
| 7 | Пер. Гражданский, 52 | 16 |
| 8 | Ул. Рихарда Зорге, 121 | 16 |
| 9 | Ул. Громова, 29 | 14 |
| 10 | Ул. Комсомольская, 204 | 36 |
| 11 | Ул. Северная, 16 | 28 |
| 12 | Пер. Станционный, 42в | 28 |
| 13 | Ул. Октябрьская, 147 | 9 |
| 14 | Ул. Комсомольская, 21 | 9 |
| 15 | Ул. Красная, 99 | 14 |
| 16 | ул. Полевая, 96 | 14 |
| 17 | Ул. Полевая, 98 | 14 |
|  | Итого: | 322 |

Таблица 1.3. Нанесение продольной дорожной разметки 1.22. «ДЕТИ» с применением краски.

| № п/п | Место выполнения работ | Количество, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Громова, 29 | 4 |
| 2 | Пр. Ленина, 50 | 8 |
| 3 | Пр. Ленина, 137 | 8 |
| 4 | Пр. Ленина, 187 | 8 |
| 5 | Ул. Северная, 16 | 4 |
| 6 | Ул. Комсомольская, 21 | 4 |
| 8 | Ул. Комсомольская, 204 | 4 |
| 9 | Ул. Рихарда Зорге, 121 | 4 |
| 10 | Ул. Сельмашская, 38в | 4 |
| 11 | Ул. Пролетарская, 284а | 4 |
| 12 | Ул. Пролетарская, 412а | 4 |
| 13 | Пер. Гражданский, 52 | 4 |
| 14 | Ул. Красная, 99 | 6 |
| 15 | Ул. Брусилова, 41 | 4 |
| 16 | Пер. Станционный, 42в | 4 |
| 17 | Ул. Жуковского, 4 | 4 |
| 18 | Ул. Дзержинского, 20 | 4 |
| 19 | Ул. Октябрьская, 68 | 4 |
| 20 | Ул. Комсомольская, 133 | 2 |
| 21 | Ул. Комсомольская, 139 | 4 |
| 22 | Пр. Ленина, 200б | 4 |
|  | Итого: | 96 |

Таблица 1.4. Нанесение продольной дорожной разметки 1.12. с применением термопластика.

| № п/п | Место выполнения работ | Количество, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Светлова | 15 |
| 2 | Ул. Дзержинского | 10,5 |
| 3 | Бульвар Победы | 7 |
| 4 | Пер. Улежникова | 18 |
| 5 | Пер. Гражданский | 7 |
| 6 | Пр. Рубцовский | 13 |
| 7 | Ул. Сельмашская | 33 |
| 8 | Ул. Пролетарская | 25 |
| 9 | Пр. Ленина | 378 |
| 10 | Ул. Алтайская | 10 |
| 11 | Ул. Комсомольская | 76 |
|  | Итого: | 592,5 |

Таблица 1.5. Нанесение шумовых полос с применением холодного пластика.

| № п/п | Место выполнения работ | Количество, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Октябрьская на пересечении с ул. Смоленской | 10.8 |
| 2 | Ул. Тракторная, 17В | 9.6 |
| 3 | Ул. Тракторная, 21Д | 9.6 |
|  | Итого: | 30 |

2. Требования к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям   муниципального заказчика.

2.1. Нанесение дорожной разметки осуществляется в соответствии с перечнем и объемом работ, сформированным на основании проектов организации дорожного движения и нормативных документов.

2.2. Каждая партия используемого разметочного материала должна сопровождаться специальным документом (паспортом, сертификатом), содержащим основные характеристики данного материала. Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»

2.3. Подрядные организации несут ответственность за качество используемых материалов и их соответствие существующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленным заводами-изготовителями. Применяемые материалы должны обеспечивать функциональную долговечность разметки согласно требованиям ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

2.4. Горизонтальную разметку следует выполнять в соответствии с рекомендациями ОДМ 218.6.020-2016 «Методические рекомендации по устройству дорожной разметки».

2.5. Горизонтальная разметка наносится в 2 этапа:

1 этап с даты заключения контракта до 01.06.2024 наносится дорожная разметка, указанная в таблицах 1.1 - 1.5;

2 этап с 01.08.2024 по 27.08.2024 наносится дорожная разметка, указанная в таблице 1.3.

Перечень нормативных документов при выполнении работ по нанесению дорожной разметки.

| № п/п | № нормативного документа | Наименование норматива |
| --- | --- | --- |
| 1. | 196-ФЗ от 10.12.1995 | Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» |
| 2. | 257-ФЗ от 08.11.2007 | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3. | ГОСТ Р52575-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования. |
| 4. | ГОСТ Р50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» |
| 5. | ГОСТ Р52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 6. | ГОСТ Р51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. |
| 7. | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 8. | ОДМ 218.6.020-2016 | Методические рекомендации по устройству дорожной разметки. |