Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт мягкой кровли, МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик» | 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 681,8625 |  |
| 2 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т (ДЕМОНТАЖ) на вент. шахтах | шт | 14 |  |
| 3 | Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 62 |  |
| 4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,1016 |  |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 681,8625 |  |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | м2 | 681,8625 |  |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 681,8625 |  |
| 8 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 6,72 |  |
| 9 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | м3 | 6,72 |  |
| 10 | Устройство колпаков над шахтами, каналами | шт | 6 |  |
| 11 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 681,8625 |  |
| 12 | Унифлекс:ТКП | м2 | 777,3233 |  |
| 13 | Унифлекс:ТПП | м2 | 790,9605 |  |
| 14 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ПАРАПЕТОВ | м2 | 16,5625 |  |
| 15 | Парапет металлический 1м.п. | м2 | 18,21875 |  |
| 16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 18,74 |  |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 18,74 |  |
| Раздел 2. Металлическая лестница |  |  |  |  |
| 18 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,00256 |  |
| 19 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,114 |  |
| 20 | Лестницы шахтные | т | 0,114 |  |
| 21 | Услуги автовышки | час | 4 |  |

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки, локальному сметному расчету, а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.          Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.