Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт мягкой кровли, МБДОУ «Детский сад № 47 «Ёлочка» | 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

№ пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. Ремонт кровли. 1; Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; м2; 682,51. 2; (Демонтаж) Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; м2; 576,5. 3; (Демонтаж) Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; м2; 576,5. 4; Установка плит парапета массой: до 0,5 т (ДЕМОНТАЖ); шт; 26. 5; Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (ДЕМОНТАЖ); шт; 47. 6; Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т; шт; 70. 7; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ПАРАПЕТОВ; м2; 65,125. 8; Прочистка вентиляционных каналов; м канала; 62. 9; Армирование подстилающих слоев и набетонок; т; 1,0377. 10; Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; м2; 576,5. 11; Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; м2; 576,5. 12; Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; м2; 576,5. 13; Разборка: кирпичных стен; м3; 6,72. 14; Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен; м3; 6,72. 15; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; м2; 47,15. 16; Устройство колпаков над шахтами, каналами; шт; 6. 17; На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01; шт; 18. 18; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; м2; 682,5. 19; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ПАРАПЕТОВ; м2; 16,5625. 20; Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков; м; 106. 21; Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; м2; 106. 22; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза; 27,8. 23; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза; 27,8.

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию), локальному сметному расчету, а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.