Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ограды по адресу г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25. | 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ: Таблица № 1 № № п/п; Наименование; Един. изм.; количество. 11; Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев; 100 м2; 0,66. 22; Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3; 0,06. 33; Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: железобетонных при ширине по верху до 1 000 мм; 100 м3; 0,045. 44; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3; 4,5675. 55; Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм; т; 0,15. 66; Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 10 мм; т; 0,15. 77; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ - 021; 100 м2; 0,134. 88; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза; 100 м2; 0,134. 99; Устройство заборов (с установкой столбов): глухих; 100 м2; 0,66. 110; Простая окраска масляными составами по дереву: полов прим.; 100 м2; 1,32. 111; Эмаль ПФ-115; кг; 25,74. 2. Общие требования к выполняемым работам. 2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию Приложение №1), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности. 2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику). 2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края. 2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края. 3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ. 3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 3.2.В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ. 3.3.Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. 3.4.Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 3.5.Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации. 3.6.В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику. 3.7.При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.