Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по механизированной уборке дорог в зимний период 2025 года | 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Условная единица | 1 |

1.Перечень и объем работ.

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Площадь улиц, м2 | Периодичность уборки (кол-во раз в период) | Объем работ с учетом периодичности уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка свежевыпавшего снега: очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины | м2 | 790188 | 15 | 11 852 820 |
|  | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора | м2 | 790188 | 15 | 11 852 820 |
| 2. | Удаление снежных накатов и наледи: Очистка дороги от снега автогрейдерами | м2 | 790188 | 18 | 14 223 384 |
| 3. | Удаление обочин с формированием снежного вала: |  |  |  |  |
|  | Уборка снежных валов автогрейдерами (в соответствии с периодичностью) | м | 167882 | 1 | 167 882 |
|  | Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями (в соответствии с периодичностью) | м | 27944 | 1 | 27 944 |
| 4. | Погрузка и вывоз снега: |  |  |  |  |
|  | Погрузка снега погрузчиками | м3 |  |  | 34 446 |
|  | Вывоз снега автомобилями самосвалами | т |  |  | 10 334 |
| 5. | Посыпка материалами: противогололедным | м2 | 790188 | 30 | 2 133 т |
| 6. | Подготовка площадки под складирование снега: |  |  |  |  |
|  | Работа трактора мощностью 108 кВт (145 л.с.) | маш.-ч |  |  | 40 |

2. Перечень автомобильных дорог города Рубцовска, подлежащих механизированной уборке.

Таблица № 2

| № п/п | Участок автомобильной дороги | Площадь улиц, м2 | Длина улиц, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Алтайская от ул.Ленинградской до северной границы города | 23 558,00 | 3 141,00 |
| 2 | ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта | 7 875,00 | 1 050,00 |
| 3 | Бульвар Победы от пр.Ленина до ул.Краснознаменской | 7 752,00 | 1 292,00 |
| 4 | пер. Гражданский от ул.Пролетарской до ул.Комсомольской | 10433,00 | 1 391,00 |
| 5 | ул. Громова от пер.Садового до ул.Калинина | 10 208,00 | 1 961,00 |
| 6 | пер. Гоголевский от ул.Заводской до ул. Ипподромской | 1 575,00 | 450,00 |
| 7 | ул. Дзержинского от ул.Краснознаменской до ул.Комсомольской | 6 606,00 | 870,00 |
| 8 | ул. Тракторная (с западной стороны железной дороги) от Рабочего тракта до автодороги А-322 | 48 293,00 | 6 439,00 |
| 9 | ул. Жуковского от пр.Ленина до ул.Пролетарской | 6 080,00 | 760,00 |
| 10 | ул. Заводская от Новоегорьевского тракта до ул.Р.Зорге | 17 575,00 | 2 300,00 |
| 11 | Змеиногорский тракт от ул. Пролетарской до восточной границы города | 47 460,00 | 6 328,00 |
| 12 | ул. Ипподромская от Новоегорьевского тракта до пер.Гоголевского | 6 300,00 | 900,00 |
| 13 | ул. Калинина от ул. Краснознаменской до ул.Комсомольской | 8 415,00 | 1734,00 |
| 14 | ул. Комсомольская от ул.Светлова до ул. Сельмашской | 48 023,00 | 6 403,00 |
| 15 | ул. Краснознаменская от ул.Калинина до пер.Садового | 8 625,00 | 1 150,00 |
| 16 | ул. Кавказская от ул.Пролетарской до подвесного моста | 5 460,00 | 728,00 |
| 17 | ул. Красная от пр.Рубцовского до ул.Сельмашской | 6 225,00 | 830,00 |
| 18 | пер.Коммунистический от ул.К.Маркса до ул.Осипенко | 5 280,00 | 704,00 |
| 19 | ул. Ленинградская от ул.Комсомольской до ул.Алтайской | 4 125,00 | 550,00 |
| 20 | пр. Ленина от ул.Урицкого до кольца РМЗ | 75 822,00 | 5 497,00 |
| 21 | пр. Ленина от кольца РМЗ до ул.Транспортной | 9 100,00 | 650,00 |
| 22 | пл. им. В.И. Ленина | 10 754,00 |  |
| 23 | ул. Мануковского от ул.Пролетарской до реки Алей | 9 908,00 | 1 321,00 |
| 24 | ул. Менделеева от ул.Ростовской до Ново-Егорьевского тракта | 7 185,00 | 958,00 |
| 25 | Новоегорьевский тракт от ул.Путевой до западной границы города | 30 240,00 | 3 600,00 |
| 26 | ул. Октябрьская от ул.Дзержинского до ул.Федоренко | 30 519,00 | 3 500,00 |
| 27 | ул. Оросительная от Угловского тракта до ул.Р.Зорге | 10 800,00 | 1 000,00 |
| 28 | ул. Обская от Рабочего тракта до ул.Ростовской | 3 390,00 | 452,00 |
| 29 | Путепровод | 11 934,00 | 750,00 |
| 30 | ул. Пролетарская от Бульвара Победы до гидроузла | 48 000,00 | 5 400,00 |
| 31 | ул. Путевая от Новоегорьевского тракта до пер.Станционного | 7 350,00 | 980,00 |
| 32 | ул. Полевая от Новоегорьевского тракта до ул.Р.Зорге | 23 205,00 | 2 200,00 |
| 33 | Привокзальная площадь | 4 590,00 | 150,00 |
| 34 | пр. Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской | 22 305,00 | 2 974,00 |
| 35 | ул. Рихарда Зорге от ул.Оросительной до Угловского тракта | 17 160,00 | 2 200,00 |
| 36 | ул. Ростовская от Рабочего тракта до ул.Обской | 12 615,00 | 1 682,00 |
| 37 | Рабочий тракт от ул.Арычной до ул.Ростовской | 6 750,00 | 900,00 |
| 38 | пер. Садовый от ул.Громова до ул.Комсомольской | 4 500,00 | 600,00 |
| 39 | ул. Северная от ул.Алтайской до ул.Октябрьской | 5 040,00 | 600,00 |
| 40 | ул. Светлова от подвесного моста ч/з р.Алей до переезда РЗЗ | 20 734,00 | 1 710,00 |
| 41 | пер. Станционный от ул.Путевой до ул.Магистральной | 16 448,00 | 2 19300 |
| 42 | ул. Сельмашская от ул. Комсомльской до ул.Пролетарской | 12 777,00 | 1 590,00 |
| 43 | ул. Тихвинская от ул.Алтайской до ул.Комсомольской | 6 240,00 | 750,00 |
| 44 | ул. Транспортная от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 11 900,00 | 850,00 |
| 45 | пер. Улежникова от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской | 8 662,00 | 1 000,00 |
| 46 | ул. Федоренко от ул.Алтайской до ул.Октябрьской | 6 200,00 | 674,00 |
| 47 | ул. Жуковского от ул. Пролетарской до ул. Шевченко | 1 980,00 | 330,00 |
| 48 | проезд к КГБУЗ "Детский санаторий "Медуница" города Рубцовска" | 1 140,00 | 285,00 |
| 49 | пер. Бульварный от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 4 039,00 | 529,00 |
| 50 | пер. Шенкеля от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 2 235,00 | 298,00 |
| 51 | пер. Кривенко от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 2 348,00 | 313,00 |
| 52 | ул. Блынского | 1 380,00 | 184,0 |
| 53 | ул. Карла Маркса от пер. Улежникова до пер. Бульварного | 4 060,00 | 580,00 |
| 54 | ул. Московская от пр. Ленина до ул. Тракторной | 3 690,00 | 492,00 |
| 55 | пер. Школьный | 1 230,00 | 164,00 |
| 56 | ул. Урицкого от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 2 160,00 | 270,00 |
| 57 | ул. Смоленская | 1 215,00 | 162,00 |
| 58 | ул. Мира | 2 093,00 | 279,00 |
| 59 | ул. Киевская от ул. Алтайской до ул. Тракторной | 5 858,00 | 781,00 |
| 60 | ул. Одесская от ул. Арычной до ул. Чапаева | 3 840,00 | 640,00 |
| 61 | ул. Брусилова от Рабочего тракта до ул. Минской | 3 060,00 | 510,00 |
| 62 | ул. Спортивная от ул. Одесской до Рабочего тракта | 1 860,00 | 310,00 |
| 63 | ул. Минская от ул. Арычной до ул. Менделеева | 6 600,00 | 1 100,00 |
| 64 | ул. Ломоносова от пер. Гоголевского до пер. Станционного | 3 220,00 | 460,00 |
| 65 | пер. Семафорный от ул. Тракторной до ул. Комсомольской | 1 125,00 | 150,00 |
| 66 | ул. Тракторная (с восточной стороны железной дороги) от пер. Семафорного до ул. Тихвинской | 15 675,00 | 2 090,00 |
| 67 | Пер. Алейский от ул. Красной до ул. Пролетарской | 6565,00 | 1010,00 |
| 68 | Ул. Осипенко от пер. Коммунистического до ул. Сельмашской | 975,00 | 150,00 |
|  |  | 790 188,00 | 94 256,00 |

3. Требования к технологии выполнения работ.

Основной задачей механизированной уборки городских автомобильных дорог в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов. Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных материалов (далее - ПГМ), что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Подрядчик обеспечивает постоянное взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой города Рубцовска (действует на базе МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»), подразделениями ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», автотранспортными службами.

Машины и механизмы, используемые Подрядчиком при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, должны быть подключены к автоматизированной информационной системе «Умный транспорт»

При наличии дефицита дорожной техники Подрядчик заключает договоры с организациями на предоставление техники для проведения работ по механизированной уборки автомобильных дорог, при этом машины и механизмы, используемые подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию автомобильных дорог должны быть подключены Подрядчиком к автоматизированной информационной системе «Умный транспорт».

К первоочередным операциям механизированной уборки автомобильных дорог относятся: сгребание и подметание снега; выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям и т.п.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях всех дорог и дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

ближе 10 м от пешеходного перехода;

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

Ширина снежных валов не должна превышать 2-2,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы.

Вывоз снега осуществляется на специализированную территорию, согласованную Подрядчиком с Заказчиком.

4. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства:

Федеральный закон Российской Федерации от 08.07.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88).

ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» (утверждена распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003;

СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам» (утверждены распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003);

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (приняты распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р);

ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных  дорог от снега» (приняты распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 №44-р).

В рамках выполнения работ Подрядчик:

перед началом работ предварительно уведомляет Заказчика о месте проведения работ, виде работ и предполагаемых сроках начала и окончания работ;

после завершения работ уведомляет Заказчика о месте выполненных работ, виде работ, сроках начала и окончания работ, объёме работ;

предоставляет Заказчику по требованию копии путевых листов транспортных средств, которые выполняли работы.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых работ, соблюдения срока их выполнения.

Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля.

Подрядчик обязан предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе по прилагаемой форме. Все графы обязательны к заполнению. Отчет о проделанной работе должен быть в обязательном порядке подписан.

Форма

Ежедневный отчет по механизированной уборке дорог

по состоянию на______________

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование дорог, улиц | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |