Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему содержанию дорожных знаков на территории Рубцовска в 2025 году | 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог Эта группировка также включает: - паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений | усл. ед. | 1 |

- Перечень и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Количество, шт. | Периодичность производства работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрезка кустарников и деревьев, ограничивающих видимость дорожных знаков | 20 | По заданию заказчика |
| 2. | Замена - установка дорожных знаков на стойках и опорах | 110 | По заданию заказчика |
| 3. | Установка дорожных знаков: изготовление дорожных знаков/изготовление стоек с устройством фундамента. | 53/88 | По заданию заказчика |
| 4. | Установка дорожных знаков на стойках над проезжей частью | 2 | По заданию заказчика |
| 5. | Очистка дорожных знаков от снега вручную | 38 | По заданию заказчика |
| 6. | Очистка и мойка дорожных знаков | 50 | По заданию заказчика |
| 7. | Демонтаж дорожных знаков со стойкой | 34 | По заданию заказчика |
| 8. | Окраска стоек дорожных знаков | 50 | По заданию заказчика |

Требования к качеству содержания и обслуживания дорожных знаков.

1.1.Качество, технические характеристики работ.

Подрядная организация обязана использовать при проведении работ только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.

Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Элементы искусственных дорожных неровностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.»

## Места установки дорожных знаков определяются с учетом требований ГОСТ Р52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и возможности  восприятия информации водителями и принятия  соответствующего решения в условиях изменяющейся обстановки.

Расположение знаков относительно проезжей части должно обеспечивать в каждом конкретном случае  их наилучшую видимость и исключать возможность  их повреждения  проходящими транспортными средствами.

При производстве работ не допускать повреждения инженерных коммуникаций, элементов ограждений, зеленых насаждений, покрытия дорог, пешеходных тротуаров и других элементов благоустройства.

Подрядчик должен обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиПа – 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», «СНиПа – 12-04-2002 «Пожарная безопасность», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Во время проведения работ выполнять на объекте необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, безопасного производства работ, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией:

Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения».

ГОСТ Р52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ Р52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».