Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по механизированной уборке дорог в весенне-летний, осенний периоды 2025 года на территории города Рубцовска | 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог | Условная единица | 1 |

1.Перечень и объем работ.

Таблица №1

| № п/п | Привязка | Площадь улиц общая, м² | Подметание |  | Мойка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С применением подметально-уборочных машин | С применением прицепных подметально-уборочных машин |  |
|  |  |  | Площадь, м² | Площадь, м² | Площадь, м² |
| 1 | ул. Алтайская от ул. Тихвинской до северной границы города | 14 805 | 6 580 | 8225 | 14 805 |
| 2 | ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта | 8 820 | 3 570 | 5250 | 8 820 |
| 3 | Ул. Блынского | 1 104 | 0 | 1 104 | 1 104 |
| 4 | бульвар Победы от пр. Ленина до ул. Краснознаменской | 7 752 | 7 752 | 0 | 7 752 |
| 5 | пер. Бульварный от пр.Ленина до ул.Карла Маркса | 1 920 | 1 920 | 0 | 1 920 |
| 6 | пер. Гражданский от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | 11 200 | 4 200 | 7 000 | 11 200 |
| 7 | ул. Громова от пер. Садового до бульвара Победы | 3 348 | 1 798 | 1 550 | 3 348 |
| 8 | ул. Громова от бульвара Победы до ул.Дзержинского | 4 440 | 1 440 | 3 000 | 4 440 |
| 9 | ул. Громова от ул. Дзержинского до ул.Калинина | 2 132 | 832 | 1 300 | 2 132 |
| 10 | ул. Дзержинского от ул.Краснознаменской до ул.Комсомольской | 6 802 | 2 327 | 4 475 | 6 802 |
| 11 | ул. Тракторная (с западной стороны железной дороги) от Рабочего тракта до автодороги А-322 (включая дорогу на втормет) | 45 855 | 45 855 | 0 | 45 855 |
| 12 | ул. Жуковского от пр. Ленина до ул.Пролетарской | 6 160 | 2 310 | 3 850 | 6 160 |
| 13 | Ул. Заводская от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге | 14 294.44 | 4 939,44 | 9 355 | 14 294,44 |
| 14 | Змеиногорский тракт от ул. Пролетарской до восточной границы города | 31 200 | 31 200 | 0 | 31 200 |
| 15 | ул.Калинина от пр. Ленина до ул.Комсомольской | 3 837,6 | 1 787,6 | 2 050 | 3 837,6 |
| 16 | ул. Калинина от пр. Ленина до ул.Краснознаменской | 4 130 | 1 180 | 2 950 | 4 130 |
| 17 | ул. Комсомольская от ул. Светлова до ул. Сельмашской | 62 322,5 | 30 1977,5 | 32 125 | 62 322,5 |
| 18 | ул. Красная от пр-кта Рубцовского до ул. Сельмашской | 6 021,48 | 1 851,48 | 4 170 | 6 021,48 |
| 19 | ул. Краснознаменская от ул. Калинина до пер. Садового | 8 767,5 | 2 922,5 | 5 845 | 8 767,5 |
| 20 | пр. Ленина от пер. Улежникова до пер.Бульварного, от пр. Рубцовского до пер. Алейского, от пер. Алейского до ДК АСМ | 20 370 | 5 820 | 14 550 | 20 370 |
| 21 | пр. Ленина от ул. Московской до пер.Улежникова, от пер. Бульварного до пр. Рубцовского, от ДК АСМ до кольца РМЗ | 50 260 | 14 360 | 35 900 | 50 260 |
| 22 | Пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Транспортной | 9 100 | 2 600 | 6 500 | 9 100 |
| 23 | пл. Ленина | 10 754 | 0 | 10 754 | 10 754 |
| 24 | Новоегорьевский тракт от ул. Путевой до западной границы города | 30 240 | 12 240 | 18 000 | 30 240 |
| 25 | ул. Октябрьская от ул. Калинина до ул.Тихвинской | 15 300 | 6 800 | 8 500 | 15 300 |
| 26 | ул. Октябрьская от ул. Светлова до ул.Федоренко | 7 560 | 3 360 | 4 200 | 7 560 |
| 27 | ул. Оросительная от Н3931 до ул. Р.Зорге | 9 775 | 9 775 | 0 | 9 775 |
| 28 | ул. Полевая от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге | 23 632 | 12 432 | 11 200 | 23 632 |
| 29 | Путепровод | 11 925 | 4 425 | 7 500 | 11 925 |
| 30 | ул. Пролетарская от бульвара Победы до гидроузла | 40 982,9 | 17 932,9 | 23 050 | 40 982,9 |
| 31 | Привокзальная площадь | 4 590 | 0 | 4 590 | 4 590 |
| 32 | пр. Рубцовский от ул. Карла Маркса до ул.Пролетарской | 19 272 | 6 072 | 13 200 | 19 272 |
| 33 | пр.Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Карла Маркса | 3 036 | 1 386 | 1 650 | 3 036 |
| 34 | Ул. Рихарда Зорге от ул. Оросительной до Угловского тракта | 18 431,4 | 6 616,4 | 11 815 | 18 431,4 |
| 35 | Рабочий тракт от ул. Арычной до ул. Ростовской | 6 750 | 2 250 | 4 500 | 6 750 |
| 36 | пер. Садовый от ул. Громова до ул.Комсомольской | 4 657,5 | 1 552,5 | 3 105 | 4 657,5 |
| 37 | Ул. Северная от ул. Алтайской до ул. Тракторной | 7 392 | 2 992 | 4 400 | 7 392 |
| 38 | Ул. Светлова от подвесного моста через реку Алей до железнодорожного переезда РЗЗ | 20 733,75 | 3 633,75 | 17 100 | 20 733,75 |
| 39 | Пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной | 15 400 | 4 400 | 11 000 | 15 400 |
| 40 | ул. Сельмашская от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской | 13 259,4 | 5 009,4 | 8 250 | 13 259,4 |
| 41 | ул. Тихвинская от ул. Алтайской до ул.Комсомольской | 6 339,84 | 2 529,84 | 3 810 | 6 339,84 |
| 42 | ул. Транспортная от пр. Ленина до ул.Пролетарской | 6 160 | 1 760 | 4 400 | 6 160 |
| 43 | пер. Улежникова от ул.Локомотивной до ул. Пролетарской | 10 262,1 | 4 337,1 | 5 925 | 10 262,1 |
| 44 | ул. Федоренко от ул. Алтайской до ул.Октябрьской | 6 200,8 | 2 830,8 | 3 370 | 6 200,8 |
| 45 | Ул. Ростовская от Рабочего тракта до ул. Менделеева | 5 612 | 2 562 | 3 050 | 5 612 |
| 46 | Ул. Менделеева от ул. Ростовской до Новоегорьевского тракта | 7 320,6 | 2 420,6 | 4 900 | 7 320,6 |
| 47 | Ул. Октябрьская от ул. Дзержинского до ул. Калинина | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 350 |
| 48 | Ул. Карла Маркса от пер. Бульварного до пер. Улежникова | 4 200 | 1 200 | 3 000 | 4 200 |
| 49 | Ул. Урицкого от пр-кта Ленина до ул. Октябрьской | 592,2 | 0 | 592,2 | 592,2 |
| 50 | Ул. Московская от пр-кта Ленина до ул. Октябрьской | 892,8 | 0 | 892,8 | 892,8 |
| 51 | Пер. Семафорный | 1050 | 300 | 750 | 1050 |
| 52 | Ул. Калинина в районе дома № 15 | 770 | 0 | 770 | 770 |
| 53 | Пр-кт Ленина от ул. Калинина до ул. Урицкого | 8 499,3 | 1 589,3 | 6910 | 8 499,3 |
|  | ИТОГО | 647 582,11 | 295 849,11 | 351 733 | 647 582,11 |

2. Плановый расчет объема и кратности выполнения работ по  механизированной уборке  дорог

Таблица №2

| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Объем | Периодичность (раз в период) | Объем за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с использованием подметально-уборочных машин | м² | 295 849,11 | 106 | 31 360 005,56 |
| 2 | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с использованием прицепных подметально-уборочных машин | м² | 351 733 | 106 | 37 283 698 |
| 2 | Механизированная мойка дорог | м² | 647 582,11 | 32 | 20 722 627,52 |
| 4 | Срезка обочин с вывозом грунта | м | 15 000 | 1 | 15 000 |
| 5 | Планировка профиля грунтовых дорог | м² | 2 652 800 | 1 | 2 652 800 |

3. Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основная задача уборки дорог в летний период заключается в своевременном удалении загрязнений, скапливающихся на городских территориях. Основными операциями данной уборки являются: механизированная уборка с одновременным сбором и вывозом мусора или вакуумная уборка и механизированное подметание проезжей части и перекрестков.

Перечень технологических операций, производимых в весенний  период.

Дороги:

- подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами (включая очистку покрытия от пыли и грязи, уборка «не прижившегося» щебня после восстановления верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии);

- подметание перекрестков,  радиусов, мест для стоянки и отдыха машин, съездов в дворовые территории;

- срезка обочин с вывозом грунта;

- профилировка гравийных дорог;

- содержание пешеходных переходов.

Технология уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний период.

Проезжая часть

Проезжая часть  должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от  мелкого мусора.

Обочины дорог должны быть очищены от случайного мусора. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности.

Подметание

Подметание является основной операцией по уборке дорог, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

Подметание производится в следующем порядке:

- подметание проезжей части на дорогах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта;

- дороги со средней или малой интенсивностью движения.

Уборку проезжей части следует производить колонной подметально-уборочных машин, движущихся с уступом 10-20 м. Перекрытие подметаемых полос должно быть не менее чем 0,5 м. Уборка производится подметально-уборочными машинами.

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос и проездов осуществляется с обязательным предварительным увлажнением дорожных покрытий в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.). Вывоз грязи с механизированной погрузкой производится в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.), вывоз случайного мусора с погрузкой вручную производится в дневное время.

Машины и механизмы, используемые Подрядчиком при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, должны быть подключены к автоматизированной информационной системе «Умный транспорт»

При производстве   уборки запрещается:

- сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть и тротуары при выкашивании и уборке газонов;

- вывоз смета и отходов в несанкционированные места;

- сгребание листвы и смета к комлевой части деревьев и кустарников;

- сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории муниципального образования.

4. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства:

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения»

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88).

ОДМ 218.4.005-2010. «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (приняты Распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р).

В рамках выполнения работ Подрядчик:

исполняет предписания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», с обязательным уведомлением Заказчика о выполнении работ, которые указаны в данных предписаниях;

перед началом работ предварительно уведомляет Заказчика о месте проведения работ, виде работ и предполагаемых сроках начала и окончания работ;

после завершения работ уведомляет Заказчика о месте выполненных работ, виде работ, сроках начала и окончания работ, объёме работ;

предоставляет Заказчику по требованию копии путевых листов транспортных средств, которые выполняли работы.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых работ, соблюдения срока их выполнения.

Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля.

Форма

Ежедневный отчет по механизированной уборке дорог

по состоянию на______________

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование дорог, улиц | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |