Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию ливневой канализации и дождеприемных колодцев на территории города Рубцовска Алтайского края | 37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Демонтаж и монтаж дождеприемных решеток, очистка решеток |
| 2. | Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на растяжке :на 2-х креплениях |
| 3. | Демонтаж дорожных знаков |
| 4. | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-200 мм |
| 5. | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм |
| 6. | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм |
| 7. | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм |
| 8. | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм |
| 9. | Очистка водоприемных колодцев |
| 10. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер |
| 11.. | Замена дефектных решеток водоприемных колодцев |
| 12. | Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд |
| 13. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км. |
| 14. | Услуги автоцистерны, объем 8 м3 |
| 15. | Утилизация ЖБО |
| 16. | Утилизация ЖБО |
| 17. | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры |
| 18. | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры |
| 19. | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 20. | Очистка непроходимых каналов6 от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м |
| 21. | Очистка непроходимых каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 22. | Очистка непроходных каналов: от сухого ила грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
| 23. | Очистка непроходных каналов6 от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 24. | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
| 25. | Ремонт смотрового колодца с установкой люка плавающего типа с восстановлением горловин колодца опорными кольцами: 1 кольцо |
| 26. | Продувка воздухом газопровода диаметром: свыше 100 до 150 мм |
| 27. | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм |
| 28. | Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб |
| 29. | Ремонт железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением сульфатостойких ремонтных составов вручную: толщина слоя 10 мм |
| 30. | Ремонт железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением сульфатостойких ремонтных составов вручную: на каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать |
| 31. | Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 200 до 600 мм: в колодцах |
| 32. | Обследование состояния очистного сооружения |
| 33. | Очистка распределительной камеры очистного сооружения от иловых отложений вручную |
| 34. | Частичная замена кирпичной кладки водосточного колодца |
| 35. | Замена набивки фильтров |
| 36. | Очистка водоприемного колодца вручную при степени засоренности: до 0,25 м3 |
| 37. | Очистка водоприемного колодца вручную при степени засоренности: свыше 0,25 до 0,50 м3 |
| 38. | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илосом |
| 39. | Обследование состояния смотровых и дождеприемных колодцев |
| 40. | Обследование состояния верхнего оборудования дождеприемных колодцев |
| 41. | Пробивка заторов в трубопроводе диаметром до 1000 мм с помощью штанг |
| 42. | Промывка проходного коллектора промывочной машиной (при среднем числе колодцев – 5,7 шт.) |
| 43. | Обследование проходных коллекторов (при среднем числе колодцев -5,7 шт.) |
| 44. | Очистка проходных коллекторов вручную |
| 45. | Прочистка канализационной сети, с использованием машин для механической чистки трубопроводов диаметром до 250 мм |
| 46. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км. |

- Сроки выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Контракта Сторонами до 10 ноября 2025 года.

- Требования к качеству, техническим характеристикам работ:

3.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

3.2. Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

3.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

4.1. Методы выполнения работ и организационно-технологическая схема выполнения работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, полном соответствии с условиями муниципального контракта.

4.2. До завершения выполнения работ Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, экологической безопасности, пожарной безопасности на месте выполнения работ, согласно требованиям Трудового кодекса РФ и иных норм законодательства.

4.3. Подрядчик, при производстве работ, обеспечивает защиту существующих инженерных сетей (водопровода, сетей электроснабжения и т. д.). При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1 Для обеспечения безопасности дорожного движения в месте производства работ разработать проект (схему) организации дорожного движения и согласовать его с Заказчиком и отделом ГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

4.4.2 Подрядчик обязан предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе по прилагаемой форме. Все графы обязательны к заполнению. Отчет о проделанной работе должен быть в обязательном порядке подписан.

5. Журнал производства работ по содержанию и техническому обслуживанию ливневой канализации и дождеприемных колодцев в городе Рубцовске (образец):

Форма

| №№ п/п | Дата выполнения работ | Место выполнения работ | Виды (объемы) выполненных работ | Затраченные материалы | Работы выполнил | Работы принял, объёмы проверил | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |

6. Работы текущего ремонта проводятся в соответствии с требованиями следующих документов:

СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85»;

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1)»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками)».

Подрядчик обеспечивает выполнение и качество работ в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемых к такому роду работ и технологии их производства, несет ответственность за содержание ливневой канализации и дождеприемных колодцев.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.