Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и установке металлического ограждения

1. Общие требования:

1.1. Место выполнения работ: г. Рубцовск, ул. Красная, 100В.

Непосредственное местоположение установки ограждения определяется Заказчиком и Подрядчиком на территории пункта временного содержания животных без владельцев до начала работ.

1.2. Выполнение работ по обустройству металлического ограждения на территории пункта временного содержания животных без владельцев (собак):

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка монолитных покрытий железобетонных в местах установки столбов | м³ | 20,4 |
| 2. | Установка металлических столбов, труба профильная 60*60*3мм | шт. | 68 |
| 3. | Монтаж прожилин, труба 60*30*2мм | м | 570 |
| 4. | Монтаж ограждения, профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 | м2 | 418 |
| 5. | Устройство ворот распашных, ширина не менее 6 метров | шт. | 1 |
| 6. | Устройство калитки, ширина не менее 1 метра | шт. | 1 |
| 7. | Огрунтовка металлических поверхностей (один раз) | м² | 1778 |
| 8. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м² | 1778 |

2. Условия выполнения работ:

2.1. Подрядчик самостоятельно организовывает производство работ на объекте.

2.2. Подрядчик при производстве работ обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности.

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

2.3. Работы должны выполняться с привлечением квалифицированного персонала, аттестованного на безопасное производство работ и имеющего специализированную подготовку.

2.4. Подрядчик обязан предоставлять всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ в объемах и сроки, определенные Заказчиком.

2.5. Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.

2.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

2.8. В случае повреждения зданий, сооружений, иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине проводимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик.

2.9. Подрядчик производит уборку рабочей зоны и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

3. Требования к качеству работ:

3.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, а также иных действующих нормативных правовых актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

3.2 Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Алтайского края от 04.10.2024 № 62-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края»;

- Постановление Правительства Алтайского края от 18.11.2024 № 440 «Об утверждении Порядка организации деятельности пунктов временного содержания животных без владельцев на территории Алтайского края»;

-Свод правил приюты для животных. Правила проектирования СП492.1325800.2020, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 908/пр;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Все указания на товарные знаки, указанные в сметной документации, читать со словами «или эквивалент».