Техническое задание

на текущий ремонт кабинетов МБОУ «СОШ № 19», Алтайский край, г. Рубцовск,

ул. Комсомольская, 204

- Перечень и объем работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Кабинет 11 |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,03538 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0354 | ФЕР10-01-039-02 | Блок дверной двупольный, размеры 1,45х2,44 м, площаль 3,54 м2 (с комплектующими), шт 1 |
| 4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0317 | ФЕР15-02-019-05 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6, м3 0,038991; Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей, кг 0,7 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0317 | ФЕР15-04-005-03 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0019971 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,5003 | ФЕР15-01-047-15 |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж: выключателей, розеток (выключатель) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 8 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |  |
| 9 | Демонтаж: выключателей, розеток (розетка) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 10 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-09 |  |
| 11 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,06 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 12 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный, шт 6 |
| 13 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,5 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, м 42; Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, м 7 |
| Раздел 2. Кабинет 12а |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,034075 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 15 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0341 | ФЕР10-01-039-02 | Блок дверной двупольный, размеры 1,45х2,35 м, площадь 3,41 м2 (с комплектующими), шт 1 |
| 17 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,03075 | ФЕР15-02-019-05 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6, м3 0,0378228; Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей, кг 0,6 |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0308 | ФЕР15-04-005-03 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0019404 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,4951 | ФЕР15-01-047-15 |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 20 | Демонтаж: выключателей, розеток (выключатель) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 21 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |  |
| 22 | Демонтаж: выключателей, розеток (розетка) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 23 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-09 |  |
| 24 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,06 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 25 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный, шт 6 |
| 26 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,52 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, м 40; Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, м 10 |
| Раздел 3. Кабинет 13 |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |
| 27 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,034839 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 28 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 29 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0348 | ФЕР10-01-039-02 | Блок дверной двупольный, размеры 1,47х2,37 м, площадь 3,48 м2 (с комплектующими), шт 1 |
| 30 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,03105 | ФЕР15-02-019-05 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6, м3 0,0381915; Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей, кг 0.6 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0311 | ФЕР15-04-005-03 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0019593 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 32 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,4345 | ФЕР15-01-047-15 |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 33 | Демонтаж: выключателей, розеток (выключатель) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 34 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |  |
| 35 | Демонтаж: выключателей, розеток (розетка) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 36 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-09 |  |
| 37 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,06 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 38 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный, шт 6 |
| 39 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,52 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, м 42; Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, м 10 |
| Раздел 4. Кабинет 13а |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |
| 40 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,03648 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 41 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 42 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0365 | ФЕР10-01-039-02 | Блок дверной двупольный, размеры 1,52х2,4 м, площадь 3,65 м2 (с комплектующими), шт 1 |
| 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0316 | ФЕР15-02-019-05 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6, м3 0,038868; Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей, кг 0,7 |
| 44 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0317 | ФЕР15-04-005-03 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0019971 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 45 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,36 | ФЕР15-01-047-15 |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 46 | Демонтаж: выключателей, розеток (выключатель) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 47 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |  |
| 48 | Демонтаж: выключателей, розеток (розетка) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 49 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-09 |  |
| 50 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,06 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 51 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный, шт 6 |
| 52 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,52 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, м 42; Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, м 10 |
| Раздел 5. Кабинет 14 |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |
| 54 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,034075 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 55 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 56 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0341 | ФЕР10-01-039-02 | Блок дверной двупольный, размеры 1,45х2,35 м, площадь 3,41 м2 (с комплектующими), шт 1 |
| 57 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0308 | ФЕР15-02-019-05 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6, м3 0,037884; Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей, кг 0,6 |
| 58 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0308 | ФЕР15-04-005-03 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0019404 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 59 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,4815 | ФЕР15-01-047-15 |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 60 | Демонтаж: выключателей, розеток (выключатель) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 61 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |  |
| 62 | Демонтаж: выключателей, розеток (розетка) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 63 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-09 |  |
| 64 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,06 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 65 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный, шт 6 |
| 66 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,52 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, м 42; Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, м 10 |
| Раздел 6. Кабинет 23а |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |
| 67 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0228228 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 68 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 69 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0228 | ФЕР10-01-039-01 | Блок дверной двупольный, размеры 1,14х2,002 м, площадь 2,28 м2 (с комплектующими), шт 1 |
| 70 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,02572 | ФЕР15-02-019-05 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6, м3 0,0316356; Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей, кг, 05 |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,02572 | ФЕР15-04-005-03 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0016204 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 72 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,33123 | ФЕР15-01-047-15 |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 73 | Демонтаж: выключателей, розеток (выключатель) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 74 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |  |
| 75 | Демонтаж: выключателей, розеток (розетка) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 76 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-09 |  |
| 77 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,06 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 78 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный, шт 6 |
| 79 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,52 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, м 42; Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, 10 |
| Раздел 7. Кабинет 25 |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |
| 80 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,035136 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 81 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0351 | ФЕР10-01-039-02 | Блок дверной двупольный, размеры 1,44х2,44 м, площадь 3,51 м2 (с комплектующими), шт 1 |
| 83 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0316 | ФЕР15-02-019-05 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6, м3 0,038868; Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей, кг 0,7 |
| 84 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0316 | ФЕР15-04-005-03 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0019908 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 85 | Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса | 100 м2 | 0,4898 | ФЕРр63-14-3 |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 86 | Демонтаж: выключателей, розеток (выключатель) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 87 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |  |
| 88 | Демонтаж: выключателей, розеток (розетка) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 89 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-09 |  |
| 90 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,06 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 91 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный, шт 6 |
| 92 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,52 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, м 42; Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, м 10 |
| Раздел 8. Кабинет 30 |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |
| 93 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,02016 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 94 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 95 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0202 | ФЕР10-01-039-01 | Блок дверной, размеры 0,96х2,1 м, площадь 2,02 м2 (с комплектующими), шт 1 |
| 96 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0258 | ФЕР15-02-019-05 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6, м3 0,031734;Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей, кг 0,5 |
| 97 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0258 | ФЕР15-04-005-03 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0016254 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 98 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,3318 | ФЕР15-01-047-15 |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 99 | Демонтаж: выключателей, розеток (выключатель) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 100 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 |  |
| 101 | Демонтаж: выключателей, розеток (розетка) | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 102 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-09 |  |
| 103 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,06 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 104 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный, шт 6 |
| 105 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,45 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, м 35; Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, м 10 |
| Раздел 9. Кабинет 30а |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |
| 106 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,02016 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 107 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 108 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,02016 | ФЕР10-01-039-01 | Блок дверной, размеры 0,96х2,1 м, площадь 2,02 м2 (с комплектующими), шт 1 |
| 109 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0258 | ФЕР15-02-019-05 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6, м3 0,031374; Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей, кг 0,5 |
| 110 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0258 | ФЕР15-04-005-03 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0016254 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 111 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,159 | ФЕР15-01-047-15 |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 112 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,01 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 113 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый, шт 1 |
| 114 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,02 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 115 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,03 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный, шт 3 |
| 116 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 117 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,04 | ФЕРм08-03-591-09 | Блок розеток на 4 гнезда, с розеткой для телефона, интернета, шт 2; Розетка двойная для скрытой проводки с заземлением серии "Прима", цвет белый, шт 2 |
| 118 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,15 | ФЕР46-03-015-01 |  |
| 119 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,42 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, м 35; Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, м 7 |
| 120 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 | ФЕРм10-06-034-12 |  |
| 121 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт | 0,01 | ФЕР46-03-009-06 |  |
| 122 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 4 | ФЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная, шт 4 |
| 123 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,08 | ФЕРм08-10-010-01 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм, м 8 |
| 124 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,4 | ФЕРм08-02-403-02 | Витая пара UTP кат.5e 2 пары CU, Материал проводника - медь, м 40 |
| Пол |  |  |  |  |  |
| 125 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1634 | ФЕРр57-3-1 |  |
| 126 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,159 | ФЕР11-01-035-04 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм, м2 16,33 |
| 127 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0,159 | ФЕР11-01-036-01 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2), м2 16,22; Клей для укладки П ВХ-покрытий, кг 7,95 |
| 128 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1634 | ФЕР11-01-040-03 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, м 19,53 |
| 129 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,0096 | ФЕР11-01-049-01 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, м 1,08 |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 130 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста | 100 м2 | 0,4924 | ФЕРр63-5-2 |  |
| 131 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (стены) | 100 м2 | 0,4924 | ФЕР46-02-009-02 |  |
| 132 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (заделка ниши) | 100 м2 | 0,0203 | ФЕР08-02-002-05 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 35, 1000 шт 0,1015; Раствор кладочный, цементно-известковый, М50, м3 0,04669 |
| 133 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,4924 | ФЕР15-04-006-03 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный", т 0,005072 |
| 134 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0,4924 | ФЕР15-02-016-03 |  |
| 135 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,4924 | ФЕР15-04-027-05 |  |
| 136 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,4924 | ФЕР15-04-006-03 | Состав грунтовочный глубокого проникновения, кг 9,85 |
| 137 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,4924 | ФЕР15-04-007-01 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15, т 0,0256048 |
| Окно |  |  |  |  |  |
| 138 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,06 | ФЕР10-01-036-01 | Уголок из ПВХ, размер 50х50 мм, 10 м 0,6 |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| 139 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,01 | ФЕРр65-19-1 |  |
| 140 | Установка радиаторов: чугунных (7 секций) | 100 кВт | 0,0112 | ФЕР18-03-001-01 |  |
| 141 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,058 | ФЕР15-04-030-04 | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая, т 0,0083708 |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному техническому заданию, локальному сметному расчету, а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.