Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2024 № 2506

Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска

на 2025-2027 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – МУП «Рубцовский водоканал») на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025 – 2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска                                                                   Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 04.09.2024 № 2506

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения на территории города Рубцовска Алтайского края

на 2025 – 2027 годы МУП «Рубцовский водоканал»

| № п/п | Показатель технического задания | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основания для разработки технического задания | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; 6. постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.06.2018 № 1415 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2025 года»; постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.12.2018 № 3147 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.06.2018 № 1415 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» |
| 2. | Заказчик технического задания | Администрация города Рубцовска Алтайского края |
| 3. | Разработчик технического задания | Муниципальное унитарное предприятие «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края |
| 4. | Исполнитель | Муниципальное унитарное предприятие «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края |
| 5. | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения на территории города Рубцовска Алтайского края на 2025 - 2027 годы |
| 6. | Основные требования к целям и задачам инвестиционной программы | В результате реализации инвестиционной программы необходимо достигнуть следующих плановых значений показателей: 1. показатели качества питьевой воды: доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, - 1,34; 2. показатель качества очистки сточных вод: доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % - 0; 3. показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети, ед./км–1,26; количество перерывов в подаче технической воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы подачи технической воды, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км – 0; 4. показатели энергетической эффективности: удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть – 0,254; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м – 0,563; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м – 0,679; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВт.ч/куб. м – 0; 5. обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения с нагрузкой: на водоснабжение –0,5 куб.м/сут; на водоотведение – 0,5 куб.м/сут. (приложение 2) |
| 7. | Основные требования к инвестиционной программе | 1. Срок реализации инвестиционной программы - 2025 - 2027 годы. 2. В ходе выполнения инвестиционной программы необходимо: реализовать проекты по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно перечню проектов инвестиционной программы (приложение 1); реализовать подключение объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (приложение 2); обеспечить достижение плановых значений показателей эффективности, надежности; определить финансовые потребности на реализацию проектов с указанием источников их финансирования; обеспечить соответствие комплектности и содержания документов инвестиционной программы требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 8. | Сроки разработки и представления инвестиционной программы | 01.09.2025 |
| 9. | Контроль за исполнением технического задания | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска |

## Приложение 1

## к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА 2025 - 2027 ГОДЫ

| № п/п | Наименование проектов инвестиционной программы |  | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация (замена) 3-х насосных агрегатов в фильтровальном зале с установкой ЧРП |  | Показатели энергетической эффективности: удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | кВт*ч/м3 | 0,563 |  | 0,5625 |  |
| 1.2 | Обследование строительных конструкций горизонтальных отстойников с камерами реакций на 2 подъеме гидроузла, составление соответствующего отчета |  | Показатели качества питьевой воды: доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 1,340 |  | 1,340 |  |
| 1.3 | Установка двухтрансформаторной подстанции 2КТПН (У) 6/0,4 кВ 1250 кВА на 2 подъеме гидроузла |  | Показатели энергетической эффективности: удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | кВт*ч/м3 | 0,563 |  | 0,561 |  |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация (замена) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема |  | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | ед./км | 1,260 |  | 1,256 |  |
| 2.2 | Модернизация (замена) водопроводной сети квартала - пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по пер. Станционному-ул.Ипподромской-пер.Гоголевскому-ул.Ломоносова) диаметром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 2242 м |  |  |  | ед./км | 1,260 |  | 1,244 |  |
| 2.3 | Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых мероприятиях по проектированию перекладки сетей водопровода с увеличением диаметров для стабильного водоснабжения города в летний период и в связи с установкой ИТП |  |  |  | ед./км | 1,260 |  | 1,221 |  |
| 3. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Административное здание, ул. Октябрьская, 21А | Подключение к централизованным системам водоснабжения |  | % |  |  | 0 |  | 0 |
| 4. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация насосного оборудования КНС-10, проектирование и устройство системы вентиляции |  | Показатели энергетической эффективности: удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  | кВт*ч/м3 | 0,68 |  | 0,6795 |  |
| 4.2 | Модернизация вторичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа) |  | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  | % | 0 |  | 0 |  |
| 4.3 | Модернизация вторичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа) |  | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  | % | 0 |  | 0 |  |
| 4.4 | Модернизация первичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба) |  | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  | % | 0 |  | 0 |  |
| 5. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 8,5 км |  | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  | % | 0 |  | 0 |  |
| 5.2 | Модернизация (замена) трубопровода технической воды диаметром 100мм, протяженностью 100м |  | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  | % | 0 |  | 0 |  |
| 6. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Административное здание, ул. Октябрьская, 21А |  | Подключение к централизованным системам водоотведения |  | % | 0 |  | 0 |  |

|  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к техническому заданию |  |  |
| Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения на 2025-2027 годы |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Нагрузка, м3/сут | Срок подключения |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Административное здание, ул. Октябрьская, 21А | 0,5 | 2025 |  |
|  | ИТОГО: | 0,5 |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Нагрузка, м3/сут | Срок подключения |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1 | Административное здание, ул. Октябрьская, 21А | 0,5 | 2025 |  |
|  | ИТОГО: | 0,5 |  |  |