УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ «Управление

образования»

_____________ В.И. Веснина

«_____»___________ 2010г.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

На текущий ремонт шиферной кровли МОУ «Основная общеобразовательная школа №15»

г. Рубцовск,  ул. Пролетарская, 284а  требуется выполнение работ:

| № п/п | Наименование затрат и работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Северная сторона кровли |  |  |  |
| 1 | Смена обрешётки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешётки | 0.07 |
| 2 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 1.00 |
| 3 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытия | 1.00 |
| Раздел 2. Западная сторона кровли (лестничный марш) |  |  |  |
| 4 | Смена обрешётки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешётки | 0.03 |
| 5 | Смена обделок из листовой стали с примыканиями к: деревянным стенам (прим.) слуховые окна | 100 м | 0.20 |
| 6 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0.20 |
| 7 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытия | 0.30 |
| Раздел 3. Водосточные трубы |  |  |  |
| 8 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек | 100 м | 1.26 |
| 9 | Смена частей водосточных труб колен с люлек | 100 шт | 0.08 |
| 10 | Смена частей водосточных труб отливов (отмётов) | 100 шт | 0.08 |
| 11 | Смена частей водосточных труб воронок с люлек | 100 шт | 0.08 |
| 12 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт | 0.40 |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 13 | Ремонт металлических парапетных решёток | 10 м решёток | 2.00 |
| 14 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решёткой СГО 6-12Ж, пл. 0.65 м2 | м2 | 3.00 |
| 15 | Приборы оконные | комплект | 3.00 |
| 16 | Смена покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 1.63 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | за Т груза | 3.00 |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 3.00 |

Директор МОУ «ООШ №15»                                                              		    Л.П. Афанасенко

Ведущий инженер                                                                                                      С.Н. Алтынцев