ООО «ГИС-ТЕХНО»

Заказчик: АО «Барнаульская тепломагистральная компания»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск.

ШИФР: 49-16

Директор:                                              Литвинов В.Г.

Барнаул, 2016

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Пояснительная записка

Графические материалы

| № п/п | Наименование объекта по договору | Лист | Масштаб | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чертеж проекта планировки и межевания территории |  | 1:1000 | 3 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Номера листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ |  |
| 2 | - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| 3 | - ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ |  |
| 4 | - ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |
| 5 | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | В папке |
| 6 | КАТАЛОГИ КООРДИНАТ | В папке |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ВВЕДЕНИЕ

Работы по изготовлению Проекта планировки и межевания территории для линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск» проведены ООО «ГИС-Техно» по заказу АО «Барнаульская тепломагистральная компания» с учетом проектной документации, разработанной Кемеровским отделением ОСП «Сибирьэнергопроект» АО «СибИАЦ».

Проект планировки и межевания территории для линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск» выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с ч. 6 ст. 41 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ подготовка Проекта планировки и межевания территории для линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск» осуществлена в  соответствии с  системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости (МСК 22).

Для оформления графической части Проекта планировки и межевания территории использованы:

- топографическая съемка масштаба 1:500, выполненная ООО «Инженерно-Кадастровый Центр «ГЕОГРАД»;

сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастровых выписок на земельные участки,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

полученных из Федерального информационного ресурса.

- АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект планировки и межевания, предназначена для линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск».

Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 22:70:021602. Территория межевания, предназначенная для линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск», проходит:

по землям населенных пунктов;

по земельному участку с кадастровым номером 22:70:021602:1303 (Местоположение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 96. Для производственной базы. Кадастровая выписка о земельном участке от 23.11.2016 г. № 99/2016/9830319 Федеральный информационный ресурс).

по земельному участку с кадастровым номером 22:70:021602:97 (Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100. Для обслуживания здания градирни. Кадастровая выписка о земельном участке от 24.11.2016 г. № 99/2016/9869239 Федеральный информационный ресурс).

по земельному участку с кадастровым номером 22:70:021602:36 (Местоположение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100. Для здания тепловой станции. Кадастровая выписка о земельном участке от 23.11.2016 г. № 99/2016/9830332 Федеральный информационный ресурс).

по земельному участку с кадастровым номером 22:70:021602:18 (Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Сельмашская, дом 2 а, с южной стороны автоколонны № 1934. Для склада ГСМ. Кадастровая выписка о земельном участке от 23.11.2016 г. № 99/2016/9830330 Федеральный информационный ресурс).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

по земельному участку с кадастровым номером 22:70:000000:82 (Местоположение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100. Для обслуживания зданий и сооружений производственного назначения (вид разрешенного использования – промышленные объекты). Кадастровая выписка о земельном участке от 23.11.2016 г. № 99/2016/9830354 Федеральный информационный ресурс).

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в отношении земельных участков устанавливаются ограничения (обременения) вещных прав, в том числе описание части земельного участка, если такие ограничения (обременения) распространяются на часть земельного участка.

В связи с прохождением линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск» по земельным участкам, не относящимся к муниципальной собственности, существует необходимость образования частей данных земельных участков.

Площади образуемых частей земельных участков для линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск» приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Кадастровый номер исходного земельного участка | Обозначение образуемой части земельного участка | Площадь образуемой части земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 22:70:021602:1303 | :1303/чзу1 | 142 |
| 22:70:021602:97 | :97/чзу1 | 819 |
| 22:70:021602:36 | :36/чзу1 | 1650 |
| 22:70:021602:18 | :18/чзу1 | 397 |
| 22:70:000000:82 | :82/чзу1 | 537 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Площадь земельного участка для строительства линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск», расположенного в границах земель населенных пунктов составляет 412 кв. м.

Согласно Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» земельный участок относится к следующему виду разрешенного использования:

коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны

по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организацией в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Код (числовое обозначение) 3.1.

Возводимых и подлежащих сносу в границах красных линий строений и сооружений нет.

Предоставление земельных участков в границах образуемого земельного участка физическим и юридическим лицам на период строительства линейного объекта не планируется.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Проектом планировки и межевания определены границы образуемого земельного участка, предназначенного для линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск», его площадь и вид разрешенного использования. Ширина отвода трассы для строительства трубопровода – 6 м.

Проект планировки и межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате разработки Проекта планировки и межевания территории для линейного объекта «Строительство тепловой сети, сети циркуляции горячего водоснабжения от прямого и обратного коллектора Южной тепловой станции до тепловой камеры ТК-2-5 в г. Рубцовск» образованы:

земельный участок из земель населенных пунктов площадью 412 кв. м;

части земельных участков общей площадью 3545 кв. м.