Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту тротуаров с восточной стороны МБОУ ДОД "Детский сад № 57 "Аленушка", от остановки общественного транспорта "Южная" к зданию № 236Б по пр. Ленина и подходов к пешеходному переходу через пр. Ленина на пересечении с проездом Промышленным в городе Рубцовске в 2023 году | 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог | условная единица | 1 |

- Перечень и объем работ:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тротуар с восточной стороны МБОУ ДОД «Детский сад № 57 «Аленушка» |  |  |
| 1. | Спил дерева с корчевкой пня | шт. | 1 |
| 2. | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 на бетонной основе | м | 224 |
| 3. | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебено-песчаной смеси С-5 толщиной 20 см | м² | 240 |
| 4. | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей тип Б марка II толщиной 5см | м² | 260 |
| 5. | Установка дорожного знака индивидуального проектирования | шт. | 1 |
|  | Тротуар от остановки общественного транспорта «Южная» к зданию № 263Б по пр-ту Ленина |  |  |
| 1. | Разбор асфальтобетонного покрытия под установку бортовых камней | м² | 9,6 |
| 2. | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 на бетонной основе | м | 24 |
| 3. | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебено-песчаной смеси С-5 толщиной 20 см | м² | 20 |
| 4. | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей тип Б марка II толщиной 5см | м² | 20 |
|  | Обустройство подходов к пешеходному переходу через пр-т Ленина на пересечении с проездом Промышленным |  |  |
| 1. | Снятие растительного слоя грунта с вывозом | м² | 25,2 |
| 2. | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебено-песчаной смеси С-5 толщиной 20 см | м² | 25,2 |
| 3. | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 на бетонной основе | м | 12 |
| 4. | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей тип Б марка II толщиной 5см | м² | 25,2 |

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в сметной документации.

2.2. Асфальтобетонные смеси для устройства тротуара должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

2.3. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

2.4. Дорожный знак индивидуального проектирования должен соответствовать требованиям ГОСТ Р52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

- 2.5. Место установки дорожного знака индивидуального проектирования определяются с учетом требований ГОСТ Р52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и возможности восприятия информации водителями и принятия соответствующего решения в условиях изменяющейся обстановки.

2.6. Расположение дорожного знака индивидуального проектирования относительно проезжей части должно обеспечивать его наилучшую видимость и исключать возможность его повреждения проходящими транспортными средствами.

Эскиз дорожного знака:

3. Порядок выполнения работ.

3.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.

3.2. Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

3.3. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

3.4. Приемочный контроль осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ согласно нормативным документам, указанным в перечне работ.

3.5. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все изменения в объемах и технологии производства работ предусмотренные нормативно-технической документацией.

3.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4. Требования к безопасности выполняемых работ:

4.1. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД: проект организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ, ограждение мест работ, сроки проведения работ и обеспечить их соблюдение.

4.2. При проведении ремонтных работ Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На участках проведения работ (до их начала) устанавливают временные дорожные знаки, сигнальные фонари, ограждающие и направляющие устройства. Ограждение места производства работ производят с помощью ограждающих щитов, штакетных барьеров, стоек, вешек, конусов, шнуров с цветными флажками, сигнальных огней. Установку технических средств организации движения производят в соответствии с согласованным и утвержденным проектом организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ.

4.3. Временные дорожные знаки, устанавливаемые в местах производства работ, должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования.», а условия их применения – ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

4.4. Для обеспечения видимости границ работ в темное время суток ограждающие устройства, применяемые на неосвещенных участках дорог, оборудуются световозвращающими элементами, размещаемыми в верхней части ограждений через 0,5 м.

4.5. Опасные места (траншеи, котлованы, ямы размером 0,1м и более) необходимо оградить барьерными или парапетными ограждениями, а также обозначить сигнальными фонарями. Сигнальные фонари и световозвращающие элементы выполняются красным цветом.

4.6. Работы производятся в соответствии со СниП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица №2), с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5. Перечень нормативных документов при выполнении работ по ремонту тротуаров на подходах к образовательным учреждениям

Таблица №2

| № п/п | № нормативного документа | Наименование норматива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 196-ФЗ от 10.12.1995 | Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». |
| 2 | 257-ФЗ от 08.11.2007 | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 3 | ГОСТ Р 50597-2017 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. |
| 4 | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. |
| 5 | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 6 | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
| 7 | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
| 8 | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 10 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 11 | СП 34.13330.2021 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 |
| 12 |  | Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (взамен ВСН 25-86) |