Утверждаю

Администрация города Рубцовска Алтайского края

Заместитель Главы

Администрации города Рубцовска     ____________    О.Г. Обухович

м.п.

Сводная ведомость объемов работ по объекту:

Ремонт улично-дорожной сети в г. Рубцовске  пр. Ленина от  пер. Улежникова до пер. С. Кривенко

наименование объекта

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 2 | Восстановление оси трассы | п.м. | 1081 |
| 3 | Фрезерование сущ.а/б покрытия фрезой 1300 мм на глубину до 12 см с транспортировкой на склад на расстояние до 10 км (плотность асфальтобетона 2,0 т/м³ | м² м³ т | 15236,32 1828,36 3656,72 |
| 4 | Демонтаж бортового камня БР 100.30.18 (вес – 0, 12 т/шт) с транспортировкой автомобилями самосвалами на полигон ТБО на расстояние до 9 км | п.м. (шт.) т | 2424 290,88 |
| 5 | В т.ч. монолитный бетон основания В15 (0, 059 м³/шт, 2,4 т / м³ | м³ т | 143,01 343,23 |
|  | Дорожная одежда |  |  |
|  | Ремонт покрытия улицы | пм | 1081 |
|  | Усиление существующей конструкции дорожной одежды Тип А |  |  |
| 1 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,7 т / 1000 м² | м² т | 86,6 0,06 |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона А16Нн (К=2,526 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщины hср=0,05 м | м2 м³ т | 86,6 4,33 10,94 |
| 3 | Нарезка корыта под основание толщиной 0,40 м экскаватором (0,63 м³) с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на ТБО на расстояние до 10 км ( грунт II группы, плотность гр. =1,98 т/м³) | м² м³ т | 400 160,00 316,80 |
| 4 | Устройство нижнего слоя основания из ЩПС 0-31,5 М3 К90 по ПНСТ 327-2019 h=0,40 м (коэф уплотнения 1,26) | м² м³ | 400 201,60 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,7 т / 1000 м² | м² м³ | 400 0,06 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,3 т / 1000 м²) | м² т | 14921,63 4,48 |
| 6 | Устройство слоя покрытия из асфальтобетона А16Нн (К=2,526 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной hср=0,07м | м² м³ т | 15321,63 10725,141 2709,17 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,3 т/ 1000 м² | м² т | 15321,63 4,6 |
| 8 | Устройство слоя покрытия из асфальтобетона А16Вн (К=2,860 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной 0,05 м | м² м³ т | 15321,63 766,08 2191,00 |
|  | Уширение существующей конструкции дорожной одежды Тип А |  |  |
| 1 | Устройство нижнего слоя основания из ЩПС 0-31,5 М3 К90 по ПНСТ 327-2019 h=0,40 м (коэф уплотнения 1,26) | м² м³ | 893,37 450,26 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,7 т / 1000 м²) | м² т | 893,37 0,63 |
| 3 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нн (К=2,526 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной hср=0,07м | м² м³ т | 893,37 62,54 157,97 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) при норме 0,3 т / 1000 м² | м² т | 893,37 0,27 |
| 5 | Устройство слоя покрытия из асфальтобетона А16Вн (К=2,860 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной 0,05 м | м² м³ т | 893,37 44,67 127,75 |
|  | Установка бортового камня на посадочных площадках |  |  |
| 1 | Устройство бетонной обоймы из бетона В15 под бортовые камни (0,059 м³/шт, 2,4 т/ м³) | м³ т | 145,38 348,91 |
| 2 | Монтаж бортового камня БР100.30.15 | п.м.(шт) | 2464 |
|  | Примыкания и пересечения |  |  |
|  | Усиление существующей конструкции дорожной одежды Тип А |  |  |
| 1 | Фрезерование сущ.а/б покрытия фрезой 1300 мм на глубину до 12 см с транспортировкой на склад на расстояние до 10 км (плотность асфальтобетона 2,0 т/м³) | м² м³ т | 1953,42 234,41 468,82 |
|  | Усиление существующей конструкции дорожной одежды Тип А |  |  |
| 1 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,7 т / 1000 м² | м² т | 1953,42 1,37 |
| 2 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нн (К=2,526 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной hср=0,07м | м² м³ т | 1953,42 136,74 345,41 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,3 т / 1000 м² | м² | 1953,42 |
|  |  | т | 0,59 |
| 4 | Устройство слоя покрытия из асфальтобетона А16Вн (К=2,860 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной 0,05 м | м² м³ т | 1953,42 97,67 279,33 |
|  | Уширение существующей конструкции дорожной одежды Тип А |  |  |
| 1 | Демонтаж покрытия толщиной 0,12 м с транспортировкой на ТБО на расстояние до 9 км (плотность а.б. лома 1,428 т/м³) | м² м3 т | 52 6,24 8,91 |
| 2 | Демонтаж основания толщиной 0,32 м с транспортировкой на ТБО на расстояние до 9 км (плотность 1,4 т/м³) | м² м3 т | 52 16,64 23,3 |
| 3 | Устройство нижнего слоя основания из ЩПС 0-31,5 М3 К90 по ПНСТ 327-2019 h=0,40 м (коэф уплотнения 1,26) | м² м³ | 52 26,21 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,7 т / 1000 м² | м² т | 52 0,04 |
| 5 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нн (К=2,526 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной hср=0,07м | м² м³ т | 52 3,64 9,20 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,3 т/ 1000 м² | м² т | 52 0,02 |
| 7 | Устройство слоя покрытия из асфальтобетона А16Вн (К=2,860 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной 0,05 м | м² м³ т | 52 2,6 7,43 |
|  | Автобусные остановки |  |  |
|  | Устройство заездных карманов |  |  |
| 1 | Нарезка корыта под заездные карманы толщиной 0,52 м экскаватором (0,63 м³) с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на ТБО на расстояние до 10 км ( грунт II группы, плотность гр. =1,98 т/м³) | м² м³ т | 452 235,04 465,38 |
| 2 | Устройство нижнего слоя основания из ЩПС 0-31,5 М3 К90 по ПНСТ 327-2019 h=0,40 м(коэф уплотнения 1,26) | м² м³ т | 452 227,81 359,93 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,7 т / 1000 м²) | м² т | 452 0,32 |
| 4 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нн (К=2,526 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной hср=0,07м | м² м³ т | 452 31,64 79,92 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,3 т/ 1000 м² | м² т | 452 0,136 |
|  | Устройство слоя покрытия из асфальтобетона А16Вн (К=2,860 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной 0,05 м | м² м³ т | 452 22,6 64,63 |
|  | Парковки |  |  |
| 1 | Нарезка корыта под парковки толщиной 0,52 м экскаватором (0,65 м³) с погрузкой в автомобили-самосвалы и с транспортировкой на ТБО на расстояние до 10 км ( грунт II группы, плотность гр. =1,98 т/м³) | м² м³ т | 1996,24 1038,05 2055,34 |
| 2 | Устройство нижнего слоя основания из ЩПС 0-31,5 М3 К90 по ПНСТ 327-2019 h=0,40 м (коэф уплотнения 1,26) | м² м³ т | 1996,24 1006,11 1589,64 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,7 т / 1000 м²) | м² т | 1996,24 1,40 |
| 4 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нн (К=2,526 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной hср=0,07м | м² м³ т | 1996,24 139,74 352,98 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия при норме 0,3 т/ 1000 м² | м² т | 1996,24 0,60 |
| 6 | Устройство слоя покрытия из асфальтобетона А16Вн (К=2,860 т / м³) по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной 0,05 м | м² м³ т | 1996,24 99,81 285,46 |
|  | Тротуары |  |  |
| 1 | Нарезка корыта под тротуары толщиной 0,26 м экскаватором (0,65м³) с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на ТБО на расстояние до 10 км ( грунт II группы, плотность гр. =1,98 т/м³) | м² м³ т | 5391,40 1401,76 2775,50 |
| 2 | Устройство нижнего слоя основания из ЩПС 0-31,5 М3 К90 по ПНСТ 327-2019 h=0,15 м (коэф уплотнения 1,26) | м² м³ т | 5391,40 1018,98 1610,00 |
| 3 | Устройство пескоцементной смеси толщиной 0,05 (плотность 1,55 т/м³) | м² м³ т | 5391,40 269,57 417,84 |
| 4 | Устройство слоя покрытия из брусчатки кирпича (размер 200x100x60мм) толщиной 0,06 м | м² | 5391,40 |
| 5 | Устройство бетонной обоймы из бетона В15 под бортовые камни (0, 051 м³/шт, 2,4 т/м³) Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м³ т м3 | 147,03 352,87 0,57 |
| 6 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м.(шт) | 2883 |
|  | Газоны |  |  |
| 1 | Нарезка корыта под газоны толщиной 0,15 м экскаватором (0,65м³) с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на ТБО на расстояние до 10 км (грунт II группы, плотность гр. =1,98 т/м³) | м² м³ т | 4499,59 674,94 1336,38 |
| 2 | Доставка грунта для устройства газонов толщиной 0,15 м на расстояние до 10 км ( грунт II группы, плотность гр. =1,98 т/м³) | м² м³ т | 4499,59 674,94 1336,38 |
| 3 | Планировка грунта газонов механизированным способом | м² | 4499,59 |
| 4 | Укрепление газонов растительным грунтом Травосмесь «Стандарт» толщиной h=0,15 м (2,7 кг/ 100 м²) | м² кг | 4499,59 121,5 |
|  | Обустройство дороги, организация и безопасность движения |  |  |
|  | Обстановка и обустройство при организации движения по дороге |  |  |
| 1 | Демонтаж существующего металлического пешеходного ограждения (пункт приема металла до 10 км) (средний вес 1п.м.-50 кг) | пм. / т | 1120 /56,0 |
| 2 | Демонтаж существующих знаков (пункт приема металла до 10 км ) (средний вес дорожного знака 2,4 кг) | шт. / т | 83/0,20 |
| 3 | Демонтаж существующих стоек под знаки (пункт приема металла до 10 км) (средний вес металлической стойки 25 кг) | шт. / т | 12/0,3 |
| 4 | Демонтаж существующих павильонов автобусных остановок (пункт приема металла до 10 км) (средний вес павильонов 0, 8 т) | шт. / т | 5/4,0 |
|  | Дорожные знаки |  |  |
| 5 | Устройство ям под стойки дорожных знаков 0,085 м³ на 1 яму | м³ | 6,63 |
| 6 | Заполнение ям под стойки дорожных знаков, смесь грунта с каменными материалами с последующим уплотнением по 0, 1 м. Расход на 1 яму: |  |  |
|  | - Глины 0, 025 м³ | м³ | 1,95 |
|  | - Каменные материалы ЩПС 0-31,5 М3 К90 по ПНСТ 327-2019, 0,025 м³ | м³ | 1,95 |
| 7 | Металлическая оцинкованная стойка, D-76 мм, L-4,0м, вес 21,60 кг | шт. / кг | 19/410,4 |
| 8 | Металлическая оцинкованная стойка, D-76 мм, L-4,5м, вес 24,3 кг | шт. / кг | 55/1336,5 |
| 9 | Металлическая оцинкованная стойка, D-76 мм, L-5м, вес 27,0кг | шт. / кг | 4/108 |
| 10 | Дополнительное укрепление бетоном класса В-15 стоек в верхней части защемления (0,035 м³ на 1 гнездо) | м³ | 2,73 |
| 11 | Рамная конструкция | шт. кг | 5 930 |
| 12 | Фундамент | шт. | 5 |
|  | - металл | кг | 530 |
|  | - монолитный бетон В 15, морозостойкости F 100 | м³ | 0,5 |
| 13 | Установка знаков из листовой стали: |  |  |
|  | 1.23 (2 типоразмер) | шт. | 4 |
|  | 2.1 (2 типоразмер) | шт. | 8 |
|  | 3.24 (2 типоразмер) | шт. | 13 |
|  | 3.27 (2 типоразмер) | шт. | 2 |
|  | 3.4 (2 типоразмер) | шт. | 9 |
|  | 3.5 (2 типоразмер) | шт. | 9 |
|  | 4.1.2(2 типоразмер) | шт. | 6 |
|  | 5.16(2 типоразмер) | шт. | 10 |
|  | 5.19.1 (2 типоразмер) | шт. | 14 |
|  | 5.19.2 (2 типоразмер) | шт. | 14 |
|  | 5.21 (2 типоразмер) | Шт. | 1 |
|  | 5.22 (2 типоразмер) | Шт. | 1 |
|  | 6.16 (2 типоразмер) | шт. | 7 |
|  | 6.4 (2 типоразмер) | шт. | 24 |
|  | 5.20 (2 типоразмер) | шт. | 4 |
|  | 3.25 (2 типоразмер) | шт. | 2 |
|  | 2.4 (2 типоразмер) | Шт. | 12 |
|  | 8.17 (2 типоразмер) | шт. | 16 |
|  | 8.2.1 (2 типоразмер) | шт. | 2 |
|  | 8.3.3 (2 типоразмер) | шт | 4 |
|  | 8.5.4 (2 типоразмер) | шт. | 2 |
|  | 8.6.5 (2 типоразмер) | шт. | 9 |
|  | 1.17 (2 типоразмер) | шт | 4 |
| 14 | Нанесение дорожной разметки (термопластик). | м2 | 1238,61 |
|  | -1.1- сплошная (0,10 м) | п.м. | 1202 |
|  | -1.2- сплошная (0,10 м) | п.м. | 2589,3 |
|  | -1.3- сплошная двойная (0,10 м) | п.м. | 912 |
|  | -1.5- прерывистая 1:3 (0,10 м) | п.м. | 1927 |
|  | -1.6- прерывистая 3:1 (0,10 м) | п.м. | 350 |
|  | -1.7- прерывистая 1:1 (0,10 м) | п.м. | 386 |
|  | -1.11- (приведенная к сплошной линии шириной 0,1 м) | п.м. | 171,5 |
|  | -1.14.1 | м2 | 480 |
|  | Термопластик для разметки дорог | кг | 2666,4 |
|  | -1.17.1 сплошная желтая (0,10 м) | п.м. | 149 |
|  | Лента самоклеящаяся полимерная для постоянной разметки автомобильных дорог, с рельефной верхней поверхностью с интегрированными световозвращающими и противоскользящими элементами, белая, толщина 1,6 мм, ширина 10 см | м.п. | 153,47 |
|  | -1.24.3 | м2 | 4,83 |
| 15 | Посыпка световозвращающим стеклонаполнителем 100-600 мкм одновременно с нанесением линий разметки из термопластика | кг | 105,5292 |
|  | Установка пешеходного ограждения |  |  |
| 1 | Установка нового металлического пешеходного ограждения | п.м. | 700,7 |
| 2 | Общее количество секций перильного ограждения длиной 1,300 м | шт. | 539 |
| 3 | Фундамент | шт. | 553 |
|  | -бетон В15 | м³ | 27,65 |
|  | -металл | кг | 8886,71 |
| 4 | Перильное ограждение | м | 700,7 |
|  | -секция ограждения | шт. | 539 |
|  | - стойка ограждения | шт | 14 |
|  | - металл (секции ограждения (24,95 кг/шт)+ доп стойка( 7,19 кг/шт) | кг | 13548,71 |
| 5 | Устройство автобусных павильонов |  |  |
| 6 | Установка автопавильона марки ОМ-5/К (4,0*1,5*2,45м) | шт кг | 1 300 |
| 7 | Бурение скважин под фундамент | шт м³ | 4 1,4 |
|  | Труба стальная d= 76 мм, S= 3,5 мм, L=1000 мм по ГОСТ 10704-91 | шт т | 4 0,025 |
|  | Арматура А- II, d= 12 мм | т | 0,0035 |
|  | Лист стальной толщиной 5мм, 200*200 мм | шт т | 4 0,065 |
|  | Лист стальной толщиной 5 мм, 60*60 мм | шт т | 4 0,0025 |
| 8 | Омоноличивание бетоном М 200 (В15) | м³ | 1,4 |
| 9 | Сварочные работы | т | 0,013 |
| 10 | Урны | шт | 26 |
|  | Переустройство коммуникаций |  |  |
| 1 | Устройство водопроводных колодцев (наращивание горловин водопроводных колодцев) | м3 | 8,296 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 13,01 |
| 3 | Разборка: бетонных фундаментов-срезка горловины | м3 | 2,588 |
| 4 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см (с погрузо-разгрузочными работами и последующей транспортировкой на расстояние 9 км) | шт | 34 |
|  | Кольцо опорное КО-6 | шт | 34 |
|  | Люк чугунный лёгкий "Л" | шт | 20 |
|  | Люк чугунный "Т" | шт | 8 |
| 5 | Замена люка колодца | шт | 3 |
|  | Люк чугунный лёгкий "Л" | шт | 3 |
| 6 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2(с погрузо-разгрузочными работами и последующей транспортировкой на расстояние 9 км) | шт. | 61 |
| 7 | Демонтаж решеток дождеприемных | шт. | 21 |
| 8 | Установка решеток дождеприемных ДБ 2 (13 шт новых и 8 ранее демонтированных) | шт | 21 |
|  | Дождеприёмник магистральный (тип ДБ2) | шт | 13 |
| 9 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт |  |
|  | Плиты перекрытия ПП-10 | шт | 1 |
|  | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг | шт | 6 |
|  | Плита перекрытия КЦПЗ 3-10(дождеприемник) | шт | 13 |
| 10 | Устройство колец железобетонных | шт | 5 |
|  | Кольцо КС7.6 | шт | 5 |
| 11 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 | м3 | 4,25 |
|  | Дорожная плита ПД-6 | шт | 5 |
|  | Отмостка |  |  |
| 1 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 17,569 |
| 2 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2) | м3 | 13,665 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); глина; смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм) | м3 | 7,808 |