Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по отсыпке дорог общего пользования щебеночно-песчаной смесью на территории города Рубцовска | 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог | усл. ед. | 1 |

- Перечень и объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ |  |  |  |
| 1. | Планировка площадей механизированным способом | м² | 10173 |
| 2. | Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси средней толщины 15 см | м² | 10173 |
| 3. | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | м² | 0,059 |
| 4. | Перевозка грузов автомобилями | т | 0,1068 |
| Наименование, характеристики и количество используемого материала |  |  |  |
| 5. | Щебеночно-песчаная смесь готовая С5 фракции 0-40 мм | м³ | 2645 |

2. Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в сметной документации (Приложение № 2 к информационной карте).

2.2. Щебено-песчаная смесь для устройства основания  должна быть фракции 0-40 мм согласно ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

2.3. Марка по дробимости должна быть не ниже 800 согласно  ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

3. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

3.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ (соответствующими нормативными правилами (СП) и ГОСТ).

3.2. Подрядчик предоставляет свои предложения по организации производства работ.

Производство работ выполняется в стесненных условиях труда - на одной половине

проезжей части при систематическом  движение на другой.

3.3 Безопасность выполняемых работ, мероприятия по охране труда должны выполняться согласно требованиям Трудового Кодекса РФ.

3.4. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3.5. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.6. Заказчик вправе привлекать на договорной основе сторонние специализированные организации на оказания части услуг по техническому надзору, включая лабораторные испытания материалов и изделий.

3.7. Представители Заказчика и специализированной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ:

3.8. Подрядчик должен выполнить все работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта.

3.9. Подрядчик должен обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ  привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

3.10. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

3.11.Работы по отсыпке дорог щебнем должны производиться по поручениям, выданным Подрядчику Заказчиком, в срок, указанный Заказчиком в поручении. Срок проведения работ может быть увеличен по усмотрению Заказчика.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, дороги общего пользования на территории города  Рубцовска -  дорожная сеть.