Задание на проектирование

Капитальный ремонт здания МБУК «Театр кукол им. А.К.Брахмана» в г. Рубцовске Алтайского края. Капитальный ремонт помещений и инженерных сетей.

| - ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| 1.1 Основание для проектирования | Муниципальная программа «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы. |
| 1.2 Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 1.3 Государственный заказчик | МКУ «УКС» г. Рубцовска |
| - Генеральная проектная организация | Определить в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 |
| - Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 Срок начала строительства | Определяется КАИП |
| 1.7 Источник финансирования | Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края |
| 1.8 Сведения об участке Планировочные ограничения Особые геологические и гидрогеологические условия Сейсмичность | Участок расположен в центральной части города Рубцовска по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 134. Существующая застройка Не требуется Без учета сейсмичности |
| - Идентификационные сведения об объекте капитального строительства -Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и эксплуатация здания - Принадлежность к опасным производственным объектам - Пожарная и взрывопожарная опасность - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: помещения с постоянным пребыванием людей, а именно непрерывно в течение более двух часов (согласно п.15 ст.2 384-ФЗ) - Уровень ответственности - Класс сооружения -Коэффициент надежности по ответственности -Пожарная и взрывная опасность Сведения о градостроительном плане земельного участка Кадастровый номер земельного участка | Здание кирпичное. 2-х этажное, с подвалом в плане прямоугольное 28 м * 40 м. Ремонт фасада и кровли не требуется. Год постройки 1956 год. Группа: концертные залы и театры; Вид: Здание театра; Код: 02.01.003.003 не принадлежит; не требуется; не принадлежит; здание не является источником пожарной и взрывопожарной опасности; имеются; нормальный (Градостроительный кодекс РФ; №190-ФЗ, №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014); КС-2 (ГОСТ 27751-2014 Приложение А); К=1; Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 2.1 Свидетельство о государственной регистрации права 22АГ 500102 22:70:020902:1 |
| - Указания о выделении этапов строительства и их состав | Этапы строительства не предусматривать |
| 1.11 Сведения об инженерных изысканиях | Не требуется |
| 1.12 Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при реконструкции или капитальном ремонте Сбор исходных данных | Техническое заключение обследования строительных конструкций здания предоставляется заказчиком. выполнить обмерочные планы этажей. Задание на проектирование и технический паспорт на здание предоставляется заказчиком. |
| 1.13 Наименование и состав проектной документации | Состав и содержание разделов проектной документации разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87, ГОСТ Р 21.101-2020 для капитального ремонта |
| 1.14 Мероприятия по противодействию террористическим актам | Разработать мероприятия по противодействию террористическим актам в соответствии с требованиями действующих норм |
| - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |
| 2.1 Градостроительные решения Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками | Территория благоустроена |
| 2.2 Нормативный срок эксплуатации здания | Не менее 50 лет |
| 2.3 Архитектурно-планировочные решения Требования (основные критерии) к качественным характеристикам, отделке, архитектурным, конструктивным решениям объекта Основные технико-экономические показатели | Архитектурно-планировочные решения здания принять на основе существующей планировки 1.В рамках капитального ремонта выполнить частичную перепланировку помещений по согласованию с Заказчиком в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 2.В рамках капитального ремонта предусмотреть на 1 этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений, системы экстренного оповещения работников, системы контроля и управления доступом, оборудования адресной автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эксплуатацией при пожаре. 3.Отделку помещений согласовать с заказчиком. 4.Крыльца, чердачное перекрытие: - ремонт и облицовка бетонной плиткой крылец с западной и южной стороны здания - утепление чердачного перекрытия без цементной стяжки. 5. Предусмотреть отделку всех помещений в соответствии с их функциональным назначением Кабинеты: - стены - современные материалы в соответствии с классом пожарной опасности. -полы – линолеум -потолок- «Армстронг» 5.1 Зал - стены: покрытие - акустическими материалами -пол: поднятие пола (ярусы), покрытие паркет -потолок - современные акустические панели; -выполнить устройство авансцены 5.2 Фойе - стены ремонт штукатурки с сохранением лепнины, декоративная штукатурка; - потолок из современных материалов; - пол- керамогранит 5.3 Лестничные клетки - стены декоративная штукатурка -предусмотреть замену лестничных ограждений 6. Подвал - стены: ремонт, водоэмульсионная окраска -потолок - сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска - пол –керамическая плитка Отделка должна соответствовать пожарным требованиям Применяемые материалы и цветовое решение согласовать с заказчиком. Общая площадь -1284,8 м2 Основная площадь 845,1 м2 |
| 2.4 Требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов | Разработать мероприятия для маломобильных групп населения, переоборудование санузлов первого этажа. |
| 2.5 Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Без изменений конструктивных решений здания, частичный ремонт конструкций при необходимости. Предусмотреть гидроизоляцию стен и пола подвала. Выполнить огнезащиту всех металлических конструкций в здании, увеличить площадь авансцены, замена внутренних дверей. |
| 2.6 Технологические решения и оборудование | Предусмотренное оборудование должно быть актуальным (не снятым с производства). |
| 2.7 Инженерные системы зданий | Предусмотреть замену инженерного обеспечения в соответствии с требованиями действующих норм: отопление, холодное и горячее водоснабжение (с установкой водо и теплосчетчиков), водоотведение, вентиляцию, электроосвещение, электрооборудование, пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию. экстренного вызова полиции в помещении охраны); - система озвучивания (речевого оповещения); - система контроля и управления доступом (СКУД); - система видеонаблюдения. При невозможности прокладки системы дымоудаления выполнить расчет величины пожарного риска. Параметры для системы отопления в соответствии с температурным графиком 114/70. Выполнить молниезащиту кровли. |
| 2.8 Наружные инженерные сети | Не требуется |
| 2.9 Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел выполнить в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологической безопасности. |
| 2.10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел в составе проектной документации в соответствии с требованиями действующих норм. |
| 2.11 Требования по утилизации строительных отходов | Предусмотреть мероприятия по утилизации строительных отходов на полигон ТБО на расстояние 10 км |
| 2.12 Требования к стоимостному составу сметной документации | Сметную стоимость определять ресурсно-индексным методом использованы сметно-нормативная база ФСНБ-2022 г. в соответствии с периодом сдачи проектной документации. Стоимость в текущем уровне цен определить на дату выдачи проектно-сметной документации. В сводный сметный расчет необходимо включать – затраты на непредвиденные расходы; - затраты на строительный контроль; - затраты по размещению, утилизации строительного мусора. Прайс-листы и прочие документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, принять от ближайших поставщиков и производителей, согласно Методическим рекомендациям по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, утверждённых приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 № 517/пр. Выполнить конъюнктурный анализ цен Предоставить весь пакет документов для сдачи сметной документации на проверку в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| 3.1 Выполнение проектных решений по декоративному оформлению здания; выполнение интерьеров помещений | Разработать цветовое решение интерьеров зрительного зала и фойе для согласования с Администрацией г. Рубцовска, Министерством культуры Алтайского края и государственным заказчиком. |
| 3.2 Указания о необходимости согласований проектной документации | Проектная документация направляется на государственную экспертизу заказчиком, оплату за проведение государственной экспертизы производит заказчик. Проектная организация обеспечивает сопровождение проектной документации и устранение замечаний государственной экспертизы до получения положительного заключения. |
| 3.3 Выдача проектно-сметной документации | Проектную документацию выдать в 1-ом экземпляре, рабочую документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Проектную документацию в формате PDF, сметную в формате, XML и Word или Exsel. До прохождения государственной экспертизы предоставить проектную документацию в электронном виде, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативных правовых актов. Исправленную сметную документацию выдать в электронном виде после получения положительного заключения. |
| 3.5 Срок разработки проектной документации | Согласно условиям государственного контракта |