Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Гимназия №3» | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

| № п.п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 445.6 | 278.5*1.6 |
| 2 | 2 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый | т | 0.298552 | (4.456)*0.067 |
| 3 | 3 | Устройство потолков: Армстронг | м2 | 13.5 | 13.5 |
| 3.1 | 4 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 13.905 | (0.135)*103.0 |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | Очистка вручную поверхности стен от набела и маслянных красок. | м2 | 302 | 352-50 |
| 5 | 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен толщиной слоя до 20 мм | м2 | 100 | 100 |
| 6 | 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 352 | 352 |
| 7 | 8 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 2992 | 3.52*850 |
| 8 | 9 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 70.4 | 352*0.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 352 | 352 |
| 10 | 33 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый | т | 0.22176 | (3.52)*0.063 |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 | Разборка покрытий полов: дощатых | м2 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | 13 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0.68 | 0.68 |
| 13 | 14 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 3-6,5м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90мм, сорт I | м3 | 0.6324 | (0.68)*0.93 |
| 14 | 15 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 10.5 | 10.5 |
| 15 | 16 | Антисептик-антипирен для древесины для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, | кг | 1.9425 | (0.105)*0.0185*1000 |
| 16 | 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 10.5 | 10.5 |
| 16.1 | 19 | Краска масляная МА-025, цветная | т | 0.002625 | (0.105)*0.025 |
| 17 | 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 268.5 | 268.5 |
| 17.1 | 21 | Краска масляная МА-025, цветная | т | 0.0480615 | (2.685)*0.0179 |
| 18 | 22 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 68.5 | 68.5 |
| 18.1 | 23 | Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 19х54 мм | м | 69.185 | (0.685)*101.0 |
| Разные работы |  |  |  |  |  |
| 19 | 24 | Демонтаж шведских стенок. | шт | 11 | 11 |
| 20 | 25 | Монтаж шведских стенок. | шт | 12 | 12 |
| Проемы |  |  |  |  |  |
| 21 | 27 | Установка блоков (800х2000)-3 шт. | м2 | 4.8 | 0.8*2*3 |
| 21.1 | 28 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием | м2 | 4.8 | (0.048)*100.0 |
| 22 | 29 | Петля накладная высота 130 мм | шт | 6 | 2*3 |
| 23 | 30 | Замок врезной с цилиндровым механизмом | компл | 3 | 3 |
| 24 | 31 | Ручка-скоба длина 160 мм | шт | 6 | 2*3 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 25 | 32 | Погрузка мусора вручную | т | 9 | 9 |
| 26 | 32 | Перевозка на расстояние: 11 км | т груза | 9 | 9 |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию Приложение №1), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а так же требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил,  технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ  Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП  12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества  выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.          Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.