Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) 
и комплексов (видов) работ

Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до разворотного кольца РМЗ включительно

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 «Капитальный ремонт контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до разворотного кольца РМЗ включительно» |  |  |  |  |  |
| 1 | п. 1 | Демонтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 1,5 |  |
| 2 | п. 2 | Демонтаж троса продольно-несущий | км | 3,4 |  |
| 3 | п. 3 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 4 |  |
| 4 | п. 4 | Демонтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 60 |  |
| 5 | п. 5 | Монтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 1,5 |  |
| 6 | п. 6 | Монтаж троса продольно-несущий | км | 3,4 |  |
| 7 | п. 7 | Монтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 4 |  |
| 8 | п. 8 | Монтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 60 |  |
| 9 | п. 9 | Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью на растяжке на 2-х креплениях | 100 шт | 1,2 |  |
| 10 | п. 10 | Демонтаж дорожных знаков | 100 шт |  | 1,2 |
| 11 | п. 11 | Монтаж стрелки сходной | шт |  | 3 |
| 12 | п. 12 | Монтаж поперечины несущей при анкеровке продольно-несущего троса, длина до 30 м | шт |  | 3 |
| 13 | п. 13 | Монтаж кронштейна одностороннего троллейбусного. Для комплекта изоляторов КТП. | шт |  | 30 |
| 14 | п. 14 | Струнка: при наличии фиксирующей поперечины | шт |  | 60 |
| 15 | п. 15 | Криводержатель | шт |  | 28 |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 16 | п. 16 | Контактный провод МФ-85 | м |  | 3000 |
| 17 | п. 17 | Провод (трос) ПС-35 Д7,5 оцин | м |  | 3400 |
| 18 | п. 18 | Зажим ЗКК (для тросса) НЭ 013.00.00.008 | шт |  | 26 |
| 19 | п. 19 | Зажим (трол) ЗПВ-2 НЭ 052.00.00.00 | шт |  | 252 |
| 20 | п. 20 | Подвес троллейбусный скользящий НЭ 301.00.00.00 | шт |  | 252 |
| 21 | п. 21 | Изолятор И-1,2 НЭ 017.00.00.00А | шт |  | 190 |
| 22 | п. 22 | Планка распорная НЭ 341.00.00.00 | шт |  | 8 |
| 23 | п. 23 | Муфта МНЗ-300 НЭ 421.00.00.00 | шт |  | 83 |
| 24 | п. 24 | Держатель кривой КД 25/45 727.00.000 | шт |  | 28 |
| 25 | п. 25 | Изолятор ИП-2 НЭ 064.00.00.00 | шт |  | 18 |
| 26 | п. 26 | Узел подвешивания продольно несущего троса на гибкой поперечене НЭ 328.00.00.00 | шт |  | 4 |
| 27 | п. 27 | Узел подвешивания продольнонесущего троса к кронштейну д-60 НЭ 354.00.00.00 | шт |  | 60 |
| 28 | п. 28 | Комплект изоляторов КТП (втулка 731.01.302А+2 шайбы 731.01.303А) | шт |  | 30 |
| 29 | п. 29 | Стрелка СТУ-5НЭ НЭ 333.00.00.00 | шт |  | 1 |
| 30 | п. 30 | Стрелка СТУ-5НЭ НЭ 393.00.00.00 | шт |  | 2 |